2007年度水利先进实用技术重点推广指导目录

附件

| 编号 | 技术名称 | 主要性能指标 | 适用范围 | 技术持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ0701 | HL420-2S6000L超大型预冷强制式混凝土搅拌楼 | 配置2台6m3双卧轴搅拌机，具备远程在线故障诊断功能；降尘、降噪，改善作业环境；搅拌楼小石料仓采用二级风冷，降温效果好；采用双机控热备份三屏显示技术，提高了可靠性。主要性能指标： 1、生产能力：420m3/h（常态混凝土）；330m3/h（三级配碾压混凝土）； 230m3/h（预冷混凝土）； 2、适应性：满足生产常态混凝土、碾压混凝土和预冷混凝土出机口温度10-12℃的需要； 3、配料精度：符合SL/T242-1999标准。 | 可为大中型建筑工程生产三级配碾压混凝土和四级配常态混凝土。 | 郑州水工混凝土机械有限公司 |
| TZ0702 | 大型渠道混凝土机械化衬砌技术与设备 | 该设备能实现大型渠道混凝土衬砌中的边坡自动修整、自动布料、自动行走、自动升降、平衡控制、混凝土自动振捣密实成型及自动检测等。主要性能指标： - 成型厚度：滑模6-35cm，碾压6-25cm； - 适应坡长：滑模6-30m，碾压6-36m； - 适应坡比：≤1:1； - 工效：滑模机60m3/h，碾压机60m3/h，修坡机600m2/h，布料机60-120m3/h ； - 设备功率：滑模机50-125kW，碾压机25-50kW，修坡机25-50kW，布料机20-40kW。 | 适用于大型渠道混凝土衬砌机械化施工。 | 山东省调水工程技术研究中心、山东省水利勘测设计院 |
| TZ0703 | 深层搅拌地下连续墙施工装备 | 结合多头小直径深层搅拌截渗技术和高喷两种工法的成墙装备。主要性能指标： 1、主机：搅拌轴数量3或5个，钻头直径370-570 mm，最大钻进深度26.5 m，最大扭矩42 kN·m ，提升钻进速度0.3-2.0 m/ min； 2、辅助设备：高喷装置接管施工最大深度50 m。高压泵最大压力39MPa，灰浆泵工作压力0.5-2.0 MPa； 3、主机钻杆和钻头之间设置多层联锁装置，实现一次成墙，保证桩体之间不开叉。 | 适用于水利工程堤防、土坝等防渗加固以及市政工程的垃圾场防渗、基坑防渗等。 | 北京振冲江河截渗技术开发有限公司 |
| TZ0704 | 压缩分散型无粘结预应力锚索 | 锚索内锚头受力均匀，整个锚索体系全程防锈，采用一次性注浆回填工艺，安装过程快速方便，锚索锚固力监测智能化。主要性能指标： 1、公称锚固力：1200kN、1500kN、2000kN和2500kN等几种； 2、体系最大外径：140mm和174mm两种； 3、单根坯锚极限拉拔力：250kN； 4、单根坯锚设计荷载：150kN； 5、无粘结预应力钢绞线公称直径为：15.2mm或15.24mm；强度级别不低于1860MPa。 | 适用于大中型边坡岩体的预应力加固工程。 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ0705 | CCWSL-80型水陆两用挖掘机 | 该设备具有一般陆用挖掘机的功能，并具有超低接地比压、水中浮航等特点，能在松软泥泞地区和泥水中行驶并实施清淤、疏浚、开挖河道等作业。主要性能指标： 1、标准斗容：0.8m3； 2、最大挖掘半径：9.80m； 3、水线下最大挖掘深度：6.30m； 4、水线下最大卸载高度：6.60m； 5、最小离地间隙：1.70m； 6、最大行走速度：2.2km/h； 7、爬坡能力：25°； 8、发动机功率：100kW； 9、外形尺寸（斗杆呈收回状态）：11.6m×6.8m×4.4m。 | 适用于中小河道、湖泊等的疏浚、清障和开挖。 | 水利部长春机械研究所 |
| TZ0706 | 旋铣式成槽机 | 该成槽机主要应用于基础防渗，能适用于粘土、壤土等软质地层，也能切削泥岩、沙岩、岩石等硬质地层，成槽速度快、垂直度高。主要性能指标： 1、质量：6000kg；功率：105kW； 2、提升速度6次/min；提升幅度：60cm； 3、刀排转速：150转/min； 4、成槽宽度：22-50cm； 5、成槽深度：7-45cm； 6、成槽速度：≥30m2/h。 | 适用于密实黏土、亚黏土、淤泥、泥岩层等不同地质条件下的开挖成槽。 | 黄河水利委员会、新乡黄河河务局封丘黄河河务局 |
| TZ0707 | DZF-120型便携式防汛抢险打桩机 | 该打桩机由动力源、激振器和传动软轴三部分组成，可以垂直打桩，也可以斜打。主要性能指标： 1、主机结构形式：振动冲击调频式； 2、最大冲击能：110.46N·m； 3、主机质量：74kg； 4、软轴长度：4m； 5、作业对象：江河湖塘堤岸（匀质土壤）； 6、桩径：60-120mm； 7、长度：≤3000mm； 8、沉桩速度：500-1000mm/min。 | 适用于防汛抗洪抢险、汛前汛后堤岸加固、江河湖塘堤岸维护的打桩作业。 | 三门峡新华水工机械有限责任公司 |
| TZ0708 | 防汛抢险钢桩及快速旋桩机 | 用快速旋桩机把钢桩旋入土中，沉桩速度快、固持力大，适应性广，可缩短抢险时间，争得抢险主动。主要性能指标： 1、钢桩固持力23.40kN，木桩固持力14.00kN，最大旋转力矩为800N·m ，每旋进1.2m时间不超过30s； 2、每根钢桩长1.5m，直径60mm，螺旋叶片直径120mm，螺旋叶片圈数7圈，质量6kg。 | 适用于防汛抢险沉桩，也可用于养殖、放牧、安全护栏及营房栅栏等钢桩的植入。 | 黄河水利委员会、山东黄河河务局 |
| TZ0709 | YZH-A（B）型工程抢险应急照明车 | 该设备可在2-8米范围内自由调节照明面积，进行360°旋转。主要性能指标： 1、灯顶灯具质量：50kg，偏心距：0.6m，偏心弯矩：30kg·m； 2、设备质量：460kg； 3、灯杆迎风面积：1.84m2； 4、灯具迎风面积： 0.5144m2； 5、空压机额定工作压力：0.8MPa； 6.、空压容积流量：0.1m3/min； 7、升起速度：0.43m/s； 8、气缸升起设计速度：0.7m/s； 9、发电机组额定功率：3.0kW。 | 提供野外夜间作业应急照明，并可为小型电、气动工具提供动力，充电、充气等。 | 山东黄河梁山机械厂 |
| TZ0710 | HC-3型黄河堤防维修养护专用车 | 该专用车集自发电（10Kw）、土方夯实、夜间作业照明、电焊、火焰切割、木料切割、提供气源动力、喷药作业、抽水、挖掘、消防等功能为一体。主要性能指标： 1、外廓尺寸：长×宽×高（mm）=5810×1900×2875； 2.、轴距：3.1m； 3、轮距：前轮1.414m、后轮1.37 m； 4、悬长：前悬1.015 m、后悬1.825 m； 5、接近角：24°，离去角：16°； 6、转弯半径：≤14 m； 7、空载质量：总质量4300 kg、前轴1400 kg、后轴2900kg； 8、满载质量：总质量4690 kg、前轴1775 kg、后轴2915kg。 | 适用于堤防维修养护。在汛期也可为抢险提供电源，进行多种作业。 | 山东黄河梁山机械厂 |
| TZ0711 | DB-3堤坝管涌渗漏检测仪 | 该产品主要用于检测坝体和坝基的管涌渗漏。采用“流场法”查漏，以“伪随机”电流信号的发送和接收作为技术核心，采用微分测量，分辨率高；应用“伪随机”电流场，抗干扰能力强；探头在水中测量，对堤坝渗漏管涌入水口探测精度高；连续扫描测量，速度快；用音乐监听或表头显示等方式查找渗漏部位，操作简单；适应性强，适用于不同类型堤坝与基础、不同水流速度和气候条件。本方法及仪器性能指标： 1、探测速度：扫描时移动速度5km/h； 2、对进水部位的定位精度：浮标定位可达0.5m；全站仪或GPS定位精度可达0.1m； 3、可测量的最小渗漏范围为0.25m； 4、最大工作水深：75m。 | 适用于各种坝体、堤防和坝基的管涌渗漏快速检测；也可用于江河、水库的堤坝养护和治理，矿山坑道突水预警、基坑帷幕渗漏检测等。 | 湖南继善高科技有限公司 |
| TZ0712 | FD2000分布式智能堤坝隐患综合探测系统 | 该系统是结合电法勘探原理、现代电子和计算机技术研发的新一代堤坝隐患探测仪器。具有“四极滚动法快速隐患定位”、“高密度连续测深法隐患详查”、“恒定电流场法探测堤坝漏水”、“二次场动态测量”等功能。主要性能指标： 1、电压测量范围：±10Ｖ，分辨率：1μＶ，精度：0.1％； 2、电流测量范围：0-4000mA，分辨率：0.01mA，精度：0.2％； 3、自动补偿范围：±5Ｖ；输入阻抗： >20MΩ；工频抑制：>80db。 | 适合于探测堤坝渗漏、管涌等险情，以及裂缝、蚁穴、松散土等各类隐患。 | 黄河水利委员会、山东黄河河务局 |
| TZ0713 | 聚束直流电阻率法探测系统 | 该系统主要用于堤防、坝岸的陆地根石探测，掌握根石的分布情况。 主要技术性能为：能够探出20m深度范围内的根石顶界面和底界面，得到根石层厚度。对20m深度范围内的地质分层分辨率比常规电法探测系统提高25%以上。 | 适用于地质勘探、工程勘察等领域。 | 黄河水利委员会、黄河水利科学研究院 |
| TZ0714 | 河道工程根石智能化探测系统 | 该系统由超声波探测仪、探测系统载体及液压控制系统、控制软件平台等组成，用于探测黄河水下的根石分布情况。主要性能指标： 1、探测深度：≤25m（水下）； 2、探测距离：18-25m； 3、水力条件：流速0-4m/s、含沙量≤150kg/m3； 4、淤泥厚度：≤15m； 5、探测精度：≤±0.15m； 6、探测效率：平均一个断面工作循环≤10min； 7、根据探测结果和坝体参数，可直接输出根石断面图并计算出缺石位置和缺石量。 | 适用于复杂恶劣的条件下水下根石探测。 | 黄河水利委员会、山东黄河河务局济南黄河河务局 |
| TZ0715 | 山洪灾害监测预警系统 | 该系统通过历史信息和采集的实时雨量等基础信息，结合气象、水情及地质灾害监测信息，分析可能暴发的山洪灾害，确定预警等级，并通过电话、短信、广播等公众通信网络发布。主要性能指标： 1、雨量监测、预警决策和发布执行可全自动控制完成，系统时间响应快； 2、每毫米降雨即时上报，监测、预警实时性强； 3、雨量遥测站和预警广播点均可采用专线模式，也可采用并线模式与家用或办公电话并联； 4、可利用家用或办公电话、手机作为人工观测的远程输入终端或作为预警信息的接收终端； 5、监测部分以“雨量实时振铃遥测系统”为基础，可扩展加入滑坡、泥石流和水库险情人工监测或自动监测，构成全功能监测网； 6、“暴雨灾害自动监测预警器”可为通信盲区内的散居人群提供当地小范围自动监测预警服务，亦可作为群测群防的简易自动监测设备； 7、雨量自动遥测可预设多种降雨时段自动报警门限值。支持值班报警和自动预警功能； 8、决策支持系统根据降雨量达到自动报警门限值的情况，自动发布黄色、橙色、红色三种预警信息； 9、利用英特网（INTERNET）构建虚拟专网（VPN）远程共享数据，可提供网络电话（VOIP）和中心用户上网服务。 | 适合在山洪灾害易发区推广应用。 | 湖南省防汛通讯中心 |
| TZ0716 | 土石坝自动化安全监测技术 | 该技术是软件、硬件与工程技术相结合的系统化成果，用于土石坝自动化安全监测。主要性能指标： 1、现场总线式结构和智能化仪表组成自动化观测采集系统； 2、土石坝安全监测分析评价系统的主要功能包括：坝体浸润线分析、坝体渗流场分析、渗流相关及相关过程分析、渗透系统反演分析、渗流因子分析、滞后时间分析、外部变形分析、变形漏测模型分析、坝体裂缝分析与标准化整编支持等功能。并建立了土石坝工程综合评价体系与评价准则知识库，开发了基于模糊综合评价技术、灰色关联度技术与神经网络技术的智能型推理机模型，实现坝体综合评价预警； 3、工程实施关键技术：测压深管封孔技术，观测设备仪表箱技术，系统综合防雷技术。 | 适用于不同运行时期的土石坝自动化安全监测。 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ0717 | 土石坝沥青混凝土防渗心墙低温施工技术 | 在低温条件下，通过优化配合比、改进心墙结构形式、革新施工工艺、采取温控措施等措施，提供性能满足防渗心墙要求的沥青混凝土。主要性能指标： - 碾压式沥青混凝土可在-15℃条件下施工； - 采用滑模（或提模）工艺，并用土工无纺布取代混凝土副墙进行浇筑式沥青混凝土施工； - 振捣式沥青混凝土渗透系数k：<1×10-7，孔隙率：<3%。 | 适用于在低温（最低-15℃）条件下大、中、小型沥青混凝土防渗心墙的施工。 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
| TZ0718 | 机械筑埽技术 | 采用机械筑埽，可提高抢险、进占速度和施工安全性，节约工程造价。主要性能指标： 1、实现机械化做埽，多处同时制作半成品埽体； 2、提出了利用厢枕进行抢险、进占的一整套施工技术； 3、改进了筑埽工艺，实现了柳石混杂、层柳层石抢险机械化； 4、将装载机改装成软料叉车，运送柳料； 5、研制改进了六角钢网编织机，可用8＃铅丝编织最大幅宽4.3m的网片。 | 适用于河道工程抢修。 | 黄河水利委员会、河南黄河河务局 |
| TZ0719 | 等厚[多轴]掘搅水泥土防渗墙施工工法 | 该技术是使透水或软弱基土凝结成等厚、均匀地下连续墙的施工技术。主要性能指标： 1、成墙幅度：5轴联动且一字形布列；一次成墙幅宽为1.28 m； 2、成墙深度：30 m； 3、成墙厚度：15-64cm 4、成墙垂直精度：小于±3‰； 5、成墙速度：ESMTW工法为100-200 m2/台班；ESMW工法为70-120m2/台班； 6、供气压力：0.3-0.4MPa； 7、注浆压力：0.3-0.35MPa；注浆量：80-140 l/min； 8、钻进速度：0.5-1.0m/min； 9、提升速度：1.0-1.5m/min。 | 适用于在壤土、砂土、粉土和粘土混合或相间以及含砾直径小于10cm的复杂土层上施工防渗墙。 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司、高邮市家园实业有限公司 |
| TZ0720 | 高寒地区有坝引水渠首工程设计技术 | 采用该项技术设计拦河渠首工程，结构轻巧，方便施工，大幅度降低造价，工程安全、可靠。 主要性能指标： 1、河道断面特性。研究得出河流河相指数，提出河宽修正系数，建立河相系数K和河宽修正系数A的相关关系式； 2、坝闸宽比合理性。给出河槽遮挡系数与坝高、坝长、河槽平均深、河槽平均宽度的表达式，用以研究合适的坝闸宽比值； 3、柔性护坦结构。柔性护坦的结构形式为钢筋笼砌石结构代替传统的钢筋混凝土结构，厚度一般为0.7-1.0m； 4、齿型堰过流特性。齿型堰过流较非齿型堰增加2倍； 5、斜堰过流特性。斜堰过流能力较非斜堰增加20%左右； 6、护岸新结构型式。一般刺墙深入岸边深入3m以上，防止水平绕渗。上下游采用钢筋笼砌石加15cm厚混凝土护面的加强型贴坡。 | 适用于高寒地区中、小河流上拦河坝高度2.5m以下的由闸、坝、滩过洪的非完全拦河工程。 | 黑龙江省水利科学研究院 |
| TZ0721 | 寒冷地区露顶式弧门冬季运行设计技术 | 该技术采用循环导热油和伴热电缆两种加热方式，使与闸门水封间的冰融化，消除冰冻力，从而保证闸门冬季的正常操作。主要性能指标： 露顶式弧形闸门埋件融冰加热设备可保证在-40℃条件下弧门的正常启闭。 | 适用于寒冷地区露顶式弧形闸门的设计、运行。 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
| TZ0722 | 低位抽真空加固吹填土及其下软土地基技术 | 该技术采用淤泥做密封层，水平管网传递负压，水、气分离的造压方式对吹填土及下部软土地基进行加固。用该技术加固吹填淤泥或软土地基，其承载力可达到60-80kPa。可在以下工程中应用： 河道、湖泊、港池清淤吹填淤泥的快速“造土”；高速公路、滨湖（江、海）道路软基的快速处理；防洪堤的建造及加固工程；大面积堆场、料场、集装箱堆场的地基处理；超软土地基上新河道的边坡处理；围海、围垦工程中的海泥筑堤，闭气工程；滨湖、江、海的造陆工程，风景区建设工程；低洼地区高档园林绿化地下排水系统；运动场地快速排水系统。 | 适用于吹填造土、软基处理、排水系统等。 | 天津市水利科学研究所 |
| TZ0723 | 新型土工复合膜料及技术 | 该项技术利用引进的意大利新型土工复合膜结合国内业已成熟的补强加固新技术，应用于钢丝网薄壳渡槽防渗治理，取得防渗与补强加固的双重效果。 技术指标符合《渠道防渗工程技术规范》》(SL18-2004)。 | 渠道、渡槽、坝面、屋面、蓄水池等各种涉水建筑物的防渗处理。 | 湖南省水利水电科学研究所、湖南省湘潭市水利局 |
| TZ0724 | 湿磨细水泥浆材的制备及灌浆技术 | 用高效水泥湿磨机制备的浆材及灌浆新技术可解决普通水泥浆材不能灌入的细微裂隙内，尤其适用于裂隙宽度在0.05-0.2mm或单位透水率值为1-5Lu的细微裂隙发育的岩体灌浆和建筑物结构缝等的处理。主要性能指标： 1、电机功率：5.5kW； 2、电源电压：380V； 3、电机转速：3000rpm； 4、生产能力：1.1t/h； 5、出料最大粒径（D97）：≤40μm。 | 适用于基岩和坝体帷幕防渗、固结灌浆、接缝灌浆和混凝土裂缝修补及补强。 | 长江水利委员会长江科学院 |
| TZ0725 | 堆石体密度动力测定参数法 | 模拟动力基础振动方法，可测出基底介质（土、石）的刚度、参振质量、波速、衰减系数等动力参数。采用瞬时激振方法，做一般振动测试及波速测试，方法简便。主要性能指标： 1、每测一点时间：半小时。所测密度的标准差不大于0.1%g/cm3，相对误差不大于5%； 2、模数转换精度（A/D）16位； 3、采样频率：1.1kHz-4.4kHz，并可调； 4、采样点数：2048； 5、具备带通滤波、频率细化、相关分析等功能； 6、可以直接成图，提供地基刚度K。 | 适用于水利工程的土石坝、土石路基、各种建筑工程的土石地基的密度原位、原状测试。 | 水利部黄河水利委员会、黄河勘测规划设计有限公司 |
| TZ0726 | 金刚石复合体大口径（Φ615mm）钻进技术 | 通过对磨料、钻头、钻具以及钻进技术的研究，研制出大口径金刚石取芯钻探技术。主要性能指标： 1、钻头金刚石粒度采用30-60目混合粒度；金刚石浓度为75%。钻头胎体硬度选择（HRC）30-35。在1060℃烧结温度下，设计制造出带弧形的长方体人造金刚石复合体； 2、钻具结构一体化，在粗径钻具上部距离取粉管6cm处，镶焊40块硬质合金块；在粗径钻具下部距离水口10cm处，镶焊40块硬质合金块； 3、钻进转速在80-100r/min之间，线速度在2.5-3.3m/s范围； 4、在硬岩地层中，可实现钻孔直径大于600mm，钻孔深度大于60m的取芯钻探。 | 适用于地质勘探、岩土钻掘工程、及截渗墙、防渗墙、灌浆工程的质量检查等。 | 黄河水利委员会、黄河勘测规划设计有限公司 |
| TZ0727 | 冷热扎钢筋焊接网 | 钢筋焊接网通过专用设备进行加工，纵向和横向钢筋分别以一定间距垂直叠交排列，交差点通过自动智能化生产线专用电阻熔接法点焊，从而形成替代人工绑扎的钢筋网片。主要性能指标： 焊接网 钢筋牌号; 强度标准值（MPa）; 冷弯试验 弯曲180度; 伸长率 δ10（%）; 强度设计值N/mm2; 焊点抗剪力(N); 弹性模量（N/mm2）. HRB335 热轧带肋Ⅱ级; ≥490; D=3d 无裂纹; ≥16.0; 300; ≥101×As; 2.0×106. HRB400 热轧带肋Ⅲ级; ≥570; D=4d 无裂纹; ≥14.0; 360; ≥120×As; 2.0×106. CRB550 冷轧带肋; ≥550; D=3d 无裂纹; ≥8.0; 360; ≥132×As; 1.9×106. 注： 1、焊点抗剪力式中“As”为较粗受拉钢筋的截面面积（mm2）； 2、伸长率δ10的测量标距为10d； 3、D为弯心直径，d为钢筋公称直径。 | 适用于墙板、楼板、屋面板、跑道、桥梁、隧洞的钢筋混凝土预制构件，以及混凝土路面、桥面铺装、桥涵挡墙、隧洞、堤坝、渠道和基础的混凝土等。 | 北京邢钢焊网科技发展有限责任公司 |
| TZ0728 | CW系化学灌浆材料 | CW系化学灌浆材料以憎水性为主兼具亲水性。采用新型环氧树脂和憎水性固化剂，进一步降低浆液粘度，浆材早期发热量小，克服了粘度增长过快、初凝时间长、强度增长慢等问题。主要性能指标： 1、浆液初始粘度：14cp(20℃)左右； 2、1个月粘结劈拉强度：4.7MPa； 3、6小时粘度范围：20-820cp(20℃)； 4、聚合体抗压强度：3个月 47.8MPa，6个月72.2MPa； 5、干燥、潮湿、水下（含流动有压水）和常温条件下（0℃以上）均可施工。 | 适用于建筑物基岩断层破碎带和泥化夹层、混凝土裂缝、钢板衬砌回填处理及大坝基础防渗帷幕补强。 | 长江水利委员会长江科学院 |
| TZ0729 | 混凝土养护材料DPS及表面裂缝处理材料RMO | 混凝土养护及提高耐久性的新方法，改进传统的混凝土养护技术。主要性能指标： 序号; 项目; 单位; DBJ01-54-2001标准值; DPS指标. 1; 抗压强度比; %; ≥100; ≥100. 2; 渗透深度; mm; ≥2; ≥2. 3; 48h吸水量比; %; ≤65; ≤65. 4; 抗透水压力比; %; ≥200; ≥200. 5; 抗冻性; -20℃-20℃15次，表面无粉化、裂纹. 6; 耐热性; 80℃，72h表面无粉化、裂纹. 7; 耐碱性; 饱和氢氧化钙溶液浸泡168h，表面无粉化、裂纹. 8; 耐酸性; 1%盐酸溶液浸泡168h，表面无粉化、裂纹. | 适用于水利、市政等混凝土建筑物的保护及养护。 | 北京金丰安建建筑材料有限责任公司 |
| TZ0730 | XHWS-90A型水质在线连续自动监测系统 | 系统主要由自动采水、配水单元、分析单元、子站控制与数据采集系统、中心站、条件保证系统等组成，实现水样的采集、水质分析、数据整理与上报。主要性能指标： 1、pH：测量范围2-12，准确度0.08pH； 2、溶解氧：测量范围0-20mg/l，准确度0.3mg/l； 3、电导率：测量范围0-2000μs/cm ，准确度1% FS； 4、浊度：测量范围0-250NTU，准确度3%； 5、温度： 测量范围-10℃-80℃，准确度0.5℃； 6、氨氮：测量范围0.05-1000 mg/l，准确度4% ； 7、高锰酸盐指数：测量范围0-30mg/l，准确度5%； 8、总磷：测量范围0-100 mgP/l ，准确度2%FS； 9、总氮：测量范围0-200 mg/l，准确度3%FS； 10、总有机碳：测量范围0-1000 mg/l，准确度5％； 11、化学需氧量：测量范围10-1500mg/l，准确度10%。 | 适用于河流、湖泊、水库、工业废水、生活废水等多种物理、化学指标的自动监测，数据远程采集、传输及数据管理。 | 河北先河科技发展有限公司 |
| TZ0731 | YSCADA-1水文数据采集终端 | 该终端是一种远端测控单元装置，负责对现场信号、现场设备的监测和控制。配置各种外围接口电路，可接入多种水文要素采集传感器，可接入多种通信设备实现水文数据自动采集和传输。主要性能指标： 1、串行口传输速率：满足传感器和通讯设备要求，推荐采用9600bit/s； 2、遥测参数接口：至少具有一个雨量参数接口、水位参数接口、无线设备接口，必要时可具有备用通讯设备接口；其它参数或人工置数等扩展接口； 3、信道编码：采用超短波等专用信道时至少采用一种抗干扰编码；当采用公用通讯设施时可不考虑信道编码，仅考虑信源编码，如水文数据采用《标准水情信息编码》等编码格式； 4、数据传输方式：异步传输； 5、存储器容量：不小于512K的通用数据存储器，掉电不失数据；不小于256K的程序存储器。 6、误码率：Pe≤10-6；可靠性指标：MTBF≥25000h。 | 可应用于：水情水文自动测报和调度；现场工情（图像）自动测报；水环境和水质监测；灌溉及农业节水自动化；闸门、渠道、泵站、城市供排水监控；水量自动计量；环境保护监测。 | 河南黄河水文科技有限公司 |
| TZ0732 | 超声波水资源量测技术产品 | 1、超声波时差法明渠（河流）测流仪。主要性能指标： a.工作频率：50-500kHz； b.指向性开角：6°； c.分辨率：1cm/s； d. 测流误差：≤2%； e. 适用渠道宽度：0.6-300m； f. 适合含沙量：0-30kg/m3； g. 输出接口：RS232或RS485； h.声道数目：1-3组； i.电源：AC220V、DC24V、DC36V。 2、CMC-C超声波自计式水（闸）位计。主要性能指标： a. 工作频率：200-800kHz； b. 指向性开角：6°； c. 测量误差：10m内±1cm，>10m时 0.2%； d. 测量深度：8-30cm； e. 输出接口：RS232或RS485； f. 电源：AC220V，DC12V。 | 适用于水利、水文、河流、灌区等多个领域。 | 武汉先达监测技术有限公司 |
| TZ0733 | 多功能智能流速仪 | 流速仪内置CPU微处理器、存储器等，具有自检自诊断功能；每台流速仪配备8-12个流速传感器接口，可同步采集多点流速；可与计算机连网测量，最大通信距离1000m。主要性能指标： 1、输入信号：≥60μA； 2、设定的采样计数时间：1-99秒任选； 3、流速测量范围：1.0-300 cm／s； 4、计数的允许偏差：±1个字。 | 可用于交通、水利及其它行业的流速、风速和流量的测量。 | 南京水利科学研究院 |
| TZ0734 | YR-3000型数据遥测终端 | 该终端机采用多核微处理器技术，模块化设计方案，是一种通用的RTU终端设备。可连接多种传感器，并灵活配置模块化结构。支持多种通信方式，采用太阳能供电。在无人值守条件下可长期稳定运行。 对该终端机进行外观、环境试验、电压拉偏、抗干扰、静态电流、机械环境适应性、自由跌落等多项检测，结果符合标准要求。 | 适用于水文、气象、水质、环保等领域的自动遥测，亦可单独使用或作为记录仪使用。 | 浙江省水文局 |
| TZ0735 | 水利数码通 | 该设备集拍照、GPS定位、远程数据传输和手写自动识别于一体，可提供具有定位坐标的图像、视频和声音文件，能实时传输到用户服务器。主要性能指标： 1、工作电压：3-8V；工作电流：500-1100ｍA，瞬间最大2A； 2、外接通信端口：标准USB设备接口；标准RS232通信口：GPRS传输数率最大115200bps； 3、技术特性： a.卫星定位系统（GPS）： 定位精度：平均8m； 定位时间：初始化时间与重定位时间均小于1分钟； b.数码摄影系统（DCS）： CMOS CCD：500-800万像素CCD； 内存：1GB； 快门速度：2-1/800秒 | 作为移动式图像信息采集工具，适用于水利行业等各单位。 | 广东华南水电高新技术开发有限公司、北京新禹万融高科技有限责任公司 |
| TZ0736 | GS-3型跟踪式光栅水位仪 | 采用触水测针测取水位，由线位移光栅编码器、微控制器系统、直线轴承同步机械驱动装置和外壳等组成，主要性能指标： 1、内置高精度长光栅编码器，分辨率：0.002cm； 2、振动式入水，消除水表面张力，测量精度：0.01cm； 3、测量长度：20-60cm； 4、行走速度：>2.5cm/s； 5、振动频率：>3次／秒（静水面）； 6、RS485标准通信接口，4芯屏双绞线，最大通信距离500m。或配置以太网RJ45通信接口，网口1500V电磁隔离。 | 适用于水工、河工和港工模型的水位测量。 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
| TZ0737 | 长江AYX2-1型调压式悬移质采样器 | 在水文缆道、船舶平台上采集流体悬移质样本，搭载测量测点流速、水深的综合性仪器。主要性能指标： 1、采样时水体流速范围：0.5-5.0m/s； 2、采样时流体水深范围：1.0-40m； 3、采样时流体含沙量范围：0-30㎏/m3； 4、测速范围：0.05 m/s-10m/s； 5、调压历时：≤3s； 6、水样筒有效容积：≥2000ml，刻度误差≤±10ml； 7、进口流速系数： 流速0.5 -5m/s，含沙量≤20kg/m3 时，进口流速系数在0.9-1.1的保证率≥75%； 含沙量在20 -50kg/m3时，进口流速系数在0.7-1.2的保证率≥75%。 | 适合在泥沙含量小于30kg/m3的河、湖中使用。 | 长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局 |
| TZ0738 | MD取水流量计及远程遥测系统 | 该设备是将无线公用信道、流量传感、单片机、总线通讯技术等有机结合，可对不同环境、分散的、大范围远程监控点的水流量数据计量、抄读和传送。主要技术特点： 1、任意管径的防缠绕、防堵塞。 2、断电不影响计量，可通过互联网获取数据；能经受大流量冲击，可直接连在水泵后部计量。 | 适用于水厂、电厂或地下水源进行取水计量并进行远程动态监测。 | 南宁广通数字技术有限公司 |
| TZ0739 | 降雨及地下水位实时监测系统 | 该系统可进行地下水位埋深、降雨量的自动监测，并按标准格式进行汇总、建库等数据处理。主要性能指标： 1、地下水位埋深测量精度：0.25％。 2、降雨量检测精度：3%； 3、时钟误差：<±2分钟/月； 4、工作环境温度：-20℃-40℃； 5、监测数据存储容量：一般为两个月（可扩充为半年、一年）； 6、无故障时间：10000小时。 | 适用于地下水位、降雨等数据的常年观测和远程采集及数据的自动处理。 | 河北省水利技术试验推广中心 |
| TZ0740 | 环保型植被绿色混凝土技术 | 长草的混凝土，具有保土固坡、不怕雨水冲刷及快速绿化的特点。主要性能指标： 1、适用于水上部位产品：抗压强度：10MPa；空气中结冰融解：≥300次；植物成活率：≥95%；孔隙率：≥30%； 2、适用于水下部位产品：抗压强度：15MPa；部分水中结冰融解：≥50次；孔隙率：≥25%。 | 适用于河流、湖泊的边坡防护，高速公路两侧护坡。 | 天津市水利科学研究所 |
| TZ0741 | 辽北沙漠化土地生态修复与综合利用技术 | 该项成果包括：流动、半流动沙丘抗旱节水造林技术、沙地生态修复技术、沙地灌木草场培育技术、沙地药材培育技术、沙地微润灌灌溉技术、沙地“枕式”筑路技术以及不同沙地类型的主要环境因子特性与生态资源评价技术。主要性能指标： 1、沙漠化土地生态修复技术，使沙地在3年内植被覆盖度提高到80%以上； 2、沙漠化土地灌木草场培育技术，亩产鲜草达到750kg以上； 3、沙漠化土地微润灌溉技术，可在水头为0.5m的情况下正常工作，比一般节水灌溉技术节水30%。如结合种植甘草等中草药材，亩效益达到800元以上； 4、流动、半流动沙丘抗旱节水造林技术，栽植三年生以下的杨树，45天内不用浇水，造林成活率可以达到90%以上； 5、沙漠化土地筑路技术，造价为20元/m2。 | 适用于北方沙漠化地区生态修复。 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ0742 | 优良水土保持植物—蔓荆的开发利用 | 成果研究了蔓荆的丰产栽培技术及其保健功能，认定是风沙化地区一种优良的水土保持植物。 主要性能指标： - 平均亩产蔓荆40公斤； - 有机质含量由原来的0.1%提高到0.68%，沙地保水保肥力得到提高。 | 适合在南方风沙化地区推广应用。 | 江西省水土保持科学研究所 |
| TZ0743 | 生态经济型树种—欧李在半干旱地区的引种、繁育与栽培技术 | 对欧李进行了引种、繁育与栽培技术的研究，培育出生长快、抗逆性强，经济价值高，生态效益好的适生优良苗木。主要性能指标： 欧李对于保持水土、改善土壤的理化性质有明显作用，在试验区内，保水率达到25%，保土率达到80%。 | 半干旱地区适用的水土保持树种。 | 山西省水土保持科学研究所 |
| TZ0744 | 叶用型良种沙棘 | 选育的中国沙棘优良类型和从国外引种的蒙古沙棘优良品种作育种材料，通过远缘人工杂交育种，选育出了叶产量高，适应性强的优良个体。主要性能指标： - 成龄林沙棘单株新梢：3000-5000条，新梢平均棘刺：1-2／枝； - 单株鲜叶产量：5-10kg； - 叶总黄酮含量：900-1000mg/100g(以叶干基计算)。 | 适合在降雨量大于300mm的干旱、半干旱地区种植推广。 | 水利部水土保持植物开发管理中心 |
| TZ0745 | 自嵌式挡土墙 | 自嵌式挡土墙是重力式结构，主要依靠自嵌式挡土块块体自重来抵抗动静荷载，达到稳定的作用。主要性能指标： 1、材料性能：单块抗压强度≥8.0MPa；吸水率≤10；容重为18.85kN/m3；两个挡土块之间最小的抗剪强度≥11.20kN/㎡；两个挡土块之间的摩擦角为23.0°。 2、结构性能：自嵌式挡土块是一种柔性结构，能够适应地基较大的变形；能较好吸收地震的能量，适应于软弱地基； 3、经济指标：与传统浆砌挡土块比较，工程成本可节约30%。 | 适用于航道码头、堤岸防冲、道路桥梁、园林景观、水利工程等领域。 | 南京优凝舒布洛克建材有限公司 |
| TZ0746 | 荣勋生态挡墙 | 荣勋生态挡墙包括荣勋挡排砌块砌体，具有挡土、反滤、排水等功能。挡墙高度超过自稳定高度时，整合加筋土技术。一般采用土工格栅作为加筋材料，土工格栅与荣勋挡排砌块的连接能够形成卡锚结构。主要技术特性： 施工简便、迅速；卡锁结构和整体连锁性能有效抵抗土压力，柔性结构有利于土压力的降低，可以提高安全可靠性；排水良好；在水压力较小时有较好的保土性能。 | 适用于水利、建筑、交通、市政、铁路、地铁、环保等方面的挡土建筑。 | 杭州荣勋建材科技有限公司 |
| TZ0747 | 蜂巢格网生态防护技术 | 用涂塑热镀铝锌（锌）低碳钢丝由机械编织成双绞蜂巢格网片，并将格网片根据设计意图裁剪、组装成蜂巢格网箱笼，内填满石块等填充物后，用做河道岸坡、堤防、路基等的防护工程。 主要性能指标： 1、10%铝锌合金钢丝：Φ2.2钢丝，镀层量406g/m2，镀层中Al占12.2%； Φ2.5钢丝，镀层量419g/m2，镀层中Al占10.8%； 2、盐水喷雾试验1000小时以上，镀层的腐蚀量不大于170g/m2； 3、聚酯膜试片：性能符合GB\T1040-1992 标准规定； 4、拉伸强度：≥15MPa，伸长率：≥160%。 | 适用于水利工程、水土保持工程、铁路及公路路基防护工程。 | 江阴格宾金属复合材料有限公司 |
| TZ0748 | 流体自控振荡射流增氧推流造波技术 | 该技术使水流由进口的定常流变为左右切换的双稳态变向流，当其用于河湖水环境中时，可在湖中形成大面积水体运动，从而抑制“水华”现象的发生。主要性能指标： 1、 振荡射流充氧机充氧动力效率：Ep=4.1kg/kW-h； 2、 氧利用率：ε=26%； 3、 充氧12小时并在缺氧条件下振荡搅拌12小时后BOD5由57mg/l降为1mg/l。 | 适用于：水体生态维护，防止水华与蓝藻的发生；城镇污水、工业废水处理与小规模居民区或庭院中水处理的增氧与厌氧池搅拌。 | 北京华特克林科技有限公司 |
| TZ0749 | 阿科蔓高效水生态技术 | 阿科蔓生态基是一种高效微生物载体，通过发展水体微生物群落，使微生物种类和数量达到最大化，通过微生物的代谢作用降解水体中的污染物。可控制悬浮性藻类，去除有机物、氮、磷、悬浮物。阿科蔓生态基主要特点： 高生物附着表面积；适宜孔结构；采用先进编制技术，两面、两段型结构设计；活性仿生水草形态设计；采用惰性材质，亲和于生态环境。 | 适用于水环境生态修复、水污染处理与防治；水产养殖与家居观赏养殖。 | 美瑞达安（广州）环保产品有限公司 |
| TZ0750 | 城市原生污水热能资源化工艺与技术 | 解决了原生污水中大量污杂物对换热设备与管路的堵塞污染问题，利用城市原生污水作为热泵冷热源为建筑物供暖、制冷。主要性能指标： 网眼口径定为≤4mm。滤筒转速在6-15转/min范围内可调。 有城市污水、地表水、江、河、湖、海水且水资源充足需要供暖、供冷的城市和地区均可采用。该项技术产品分为I型与II型。I型针对固体污杂物含量极高的城市原生污水，II型针对江、河、湖、海等含有少量悬浮物的地表水源。 | 城镇建筑物供暖、制冷。 | 哈尔滨新工大源热能科技有限公司 |
| TZ0751 | H9000计算机监控系统 | 系统主要功能：数据采集处理，综合参数统计计算与分析，实时运行与安全监视，实时数据库管理，画面显示与人机联系，电站设备操作控制，自动发电控制(AGC)，自动电压控制(AVC)，经济运行(EDC)(包括梯级经济运行)，语音报警、电话短信报警及查询，生产统计与管理，系统授权管理，时钟管理，故障检测与自恢复，报表查询，运行指导，培训仿真，WEB服务等。 主要性能指标： 1、系统容量：开关量：200000点（可扩）、模拟量：80000点（可扩）； 2、数据采集周期：<1s； 3、实时数据库更新时间：1s； 4、事件分辨率：1ms； 5、画面的响应时间：0.5-1s； 6、操作员命令发出到现地控制单元接受命令的时间：<1s； 7、AGC任务执行周期：1s-5min（可在画面上设置）； 8、AVC任务执行周期：1s-5min（可在画面上设置）。 | 适用于各类大中小型水利水电自动化工程。 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ0752 | 农村小水电站新型水轮机操作器 | 该操作器采用储能装置，实现在事故发生且厂用电消失时能够安全可靠地关闭水轮机导叶，以避免事故的扩大，保障人员和设备的安全。 操作器有两种型号，主要性能指标： 1、新型弹簧储能型（TC）操作器 接力器名义工作容量： 1500N•m-6000N•m，紧停关闭时间：2-28s； 2、新型高压氮气罐储能型（HPU）操作器 接力器名义工作容量：3000N•m-30000N•m，紧停关闭时间：2-38s。 | 适用于农村小水电站操作功小于30000N•m的水轮发电机组。 | 杭州亚太水电设备成套技术有限公司 |
| TZ0753 | CVT-XX全容错直接数字控制水轮机调速器机械液压柜 | 采用高速开关阀和逻辑插装控制阀为核心部件， CVT-XX全容错直接数字控制的水轮机调速器。具有节能、降耗、增寿效果。主要性能指标： 1、转速死区：ix≤0.02%； 2、机组空载转速摆动：≤±0.15%； 3、甩25%负荷接力器不动时间： Tq≤0.2s； 4、平均无故障时间：30000h； 5、自动成功率： 99.99% ； 6、甩100%额定负荷时的动态品质： 调节时间：≤40s； 波峰次数：≤2次。 | 适用于不同容量、不同类型的水电站水轮机的调节与控制。 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ0754 | 中小型水电站水轮发电机增容技术 | 设计采用新型发电机绝缘系统和加工工艺，用于中小型老水电站的水轮发电机增容改造，可使老电站发电机容量增加20-30%，使用寿命延长20-25年。主要性能指标： 1、发电机定、转子绝缘提高到F级； 2、发电机的额定功率可提高20-30%； 3、发电机电气性能指标及温升等符合《水轮发电机基本技术条件》（GB7894-2001）规定要求。 | 适用于中小型水电站改造。 | 杭州富春江水电设备有限公司 |
| TZ0755 | 智能型饮用水除氟装置 | 该装置用于饮用水的除氟处理，实现了从进水、除氟、出水以及再生全过程自动化，出水中氟含量达到国家生活饮用水卫生标准。主要性能指标： 1、除氟容量：7.77 mg/g； 2、额定出水量：50~300m3/d； 3、进水高氟含量：≤50mg /l； 4、出水氟含量：<1mg /l，达到国家生活饮用水标准； 5、再生历时：6h； 6、设备使用寿命：＞10年； 7、除氟效率：＞90%； 8、源水pH值： 4-9 ； 9、运行成本≤0.2 元/t。 | 适用于饮用水除氟处理。 | 北京国泰新华实业有限公司 |
| TZ0756 | 饮用水降氟的天然矿物质(改性沸石)净水滤料 | 处理高氟饮用水，滤料使用寿命长，运行费用低，大小型处理规模均可。同时可截留水中其它超标的化学及毒理学物质，高氟水经处理后的含氟量可达到国家饮用水标准。主要性能指标： 项目; 吸附容量; 去除率％; 项目; 吸附容量; 去除率％. 氟; 1000; 100; 铁; 3000; 100. 锰; 900; 100; 总硬度; 42000; 100. 阴离子; 1000; 95; 六价铬; 400; 90. 砷; 240; 100; 汞; 320; 100. 铅; 900; 100; 氨氮; 3000; 100. 游离氯; 400; 90; BOD; 85. COD; 85; 农药残留; 100. 硝酸盐; 3000; 90; 脱盐; 1000; 60. 脱碱; 1000; 84. 除氟运行成本：<01-0.3元/t； 使用寿命：30年。 | 适用于饮用水除氟处理。 | 青岛兰海希膜工程有限公司 |
| TZ0757 | 多功能振动式深松机械 | 本机采用振动式作业，具有土壤深松等多种功能。 主要性能指标： 1、整机质量107-380kg，与13.23-73.5kW拖拉机配套使用，振幅为15-30mm，碎土率70%以上； 2、作业行数2-4行，松土深度350-500 mm；作业幅宽1400-2800 mm，作业速度3-5km/h； 降低拖拉机牵引阻力25-30%，每hm2节省拖拉机油耗5.1 l； 3、作业后的耕地，年可调蓄农田降水60-80mm，地温平均提高2-3℃，作物产量提高10-15%。 | 适用于干旱、半干旱农牧业区的中低产田改造；退化盐碱化草原改良；低湿地排涝和涝渍耕地治理。 | 黑龙江省水利科学研究院 |
| TZ0758 | 4WZ-140型根茎类中药材振动挖掘机 | 利用本机种植和起收中药材，其收净率和完整率可达95%以上。 主要性能指标： 1、整机质量：389kg，配套动力：58.8kW以上，振动频率：8.5-9.3Hz，振幅：15-30mm； 2、U型切割铲，流线型梳蓖尾翼数量：6个，挖掘铲倾角：20-30°，打滑率：3.9%； 3、作业行数：2行，挖掘深度：35-70cm，挖掘宽度：142.6cm，作业速度：3-5km/h； 4、比非振动式降低拖拉机作业阻力：20-25%，碎土率：>70%； 5、挖净率：98.3%，完整率：99.6%； 6、根茎类作物增产提高50%以上，亩节省投资约400元。 | 适用于根茎类中药材的种植、起收，更换犁铲后可用于中低产田的改良等。 | 黑龙江省水利科学研究院 |
| TZ0759 | 砂姜黑土区水稻调控灌溉技术 | 适合砂姜黑土区的土壤特征和气候特征的水稻调控灌溉技术，给出了水稻各生育阶段的灌水指标、蓄水指标，土壤含水率调控指标。具有节水、高产、优质、低耗、保肥、抗倒伏和抗病虫害等优点。 | 可在类似砂姜黑土（黄淮海平原）地区推广应用。 | 安徽省•水利部淮河水利委员会水利科学研究院 |