2011年度水利先进实用技术重点推广指导目录

附件

| 编号 | 技术名称 | 主要性能指标 | 适用范围 | 完成人 | 技术持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ2011001 | 胶凝砂砾石筑坝技术 | 1.最小压实容重按2200kg/m3控制；同一龄期下，强度是胶凝用量、水量关系的函数; 强度随龄期增长而增加;街面、洪口等围堰工程按90d强度不小于4MPa控制；一般采用梯形断面，上下游坡比为1:0.5-1:0.8;90d龄期c’约为0.55MPa，f’约为1.1；干缩及自生体积变形较小，绝热温升值为5℃左右；渗透系数为10-5级，30d后， CaO溶出量稳定；由于水泥用量小、水化热低，一般采用全断面碾压，施工速度快，街面、洪口、沙陀、功果桥等4座围堰工程工期缩短40-50%,综合造价降低约25％； 2.经过福建省尤溪街面水电站下游围堰、宁德洪口水电站上游围堰、沙沱水电站二期下游围堰和功果桥水电站上游过水围堰等实际工程的应用和相关实验室的检验，胶凝砂砾石满足设计要求的强度、抗渗性能等要求。 | 适用于中小型水库大坝、堤防、围堰及除险加固等工程。 | 贾金生、马锋玲、杜振坤、郑璀莹、徐耀、冯炜、袁玉兰、杨会臣 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2011002 | 大型卧式双吸高效节能离心泵 | 在权威机构水泵闭式试验台上对研发的比转速分别为180、220、260的三个大型卧式双吸离心泵水力模型进行了能量和空化试验。结果表明，在未扣除主轴密封及轴承机械摩擦影响的情况下，三个水力模型的效率水平均超过了85%，模型最高效率达到了88%以上。用于48英寸水泵时，最高效率可达90.8％。按IEC497或SL140-97有关模型水泵试验的规定，在模型水泵效率试验时应扣除机械摩擦损失的影响，扣除这一影响后预计模型效率将提供1%-2%。其中WYS－26水力模型经现场使用，最高实测效率达到了89.9％。 | 适用于农业排灌、电力、钢铁和生活供水等领域。 | 陆力、李铁友、王万鹏、王海安、马素萍、廖翠林 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2011003 | 基于气陆耦合的多模型多模式洪水联合预报技术 | 1.构建了具有全部自主知识产权的分布式水文模型AutoWEP； 2.集成了新安江模型、单位线模型以及经验模型等多种集总式洪水预报模型，建立了多模型多模式洪水联合预报技术体系； 3.基于数值天气预报模型WRF，建立了气陆耦合洪水预报技术体系； 4.采用开源GIS软件平台研发了基于气陆耦合的多模型多模式洪水联合预报模型系统。 | 适用于洪水预报和防洪调度，提高洪水预报精度和预见期，降低防洪预报调度的风险。 | 安波、雷晓辉、胡宇丰、殷峻暹、陆玉忠、廖卫红、徐海卿、蒋云钟、张云辉 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2011004 | 摆动振孔高喷工艺 | 高喷灌浆施工参数为： 孔距：0.6-1.0m 提升速度：15-30cm/min(根据地层具体情况确定提升速度) 孔距：0.6-1.0m 浆压：30-35MPa 浆量：70-100L/min 气压：0.6-0.8 MPa 气量：0.8-1.2m3/min 防渗墙体性能指标可达到：墙体厚度20cm，墙体抗压强度可达到2-8MPa,墙体渗透系数K= i×10－6cm/s。 获中国专利技术博览会银奖，获得国家发明专利证书（ZL96111333.2）。摆动振孔高喷工艺被电力行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》（DL/T5200-2004）采用，并已在30余项工程中得到应用。 | 适用于在水利、水电、能源、交通等领域地层条件为土、砂、砾卵石等不含大量漂石的松散地层、风化基岩等，建造在地下防渗墙工程。 | 孙灵慧、刘权富、田伟、 张宝军、刘靖、姜笑阳、 王立武、才运涛、刘峰 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司、四平东北岩土工程公司 |
| TZ2011005 | 气动盾形闸门系统 | 由钢闸门、气袋、埋件、空气压缩系统和控制系统组成。其主要性能指标： 可完全到伏在河底，无水位落差；拦河宽度不受限制，且中间不需要闸墩，可实现大面积高效率泄水；气袋采用食品级材料，以压缩干净空气作为驱动，没有机械用油，不会造成水和周围环境的污染；组合式设计和安装，形成各自独立的模块单元，结构简单，抗震强，安装省时省力，维修方便，故障率低，性价比高；可以实现分次破冰，起到防凌汛的目的，适用于严寒地区；可以通过分段截流来实现防洪、防海水倒灌、蓄水和船闸功能；手动、自动均可控制水位；即使在洪水泛滥引发断电时，仍可以通过手动排放气袋内空气控制水位安全泄洪；翼形门体和闸底铰链的设计使冰块、浮木和砾石容易流过，不会造成阻塞；门体加筋板兼导流功能，可以平顺水流，减少冲刷，允许闸顶溢流；不需要启闭机械设备，地基简单；闸门系统可在-30℃～55℃的范围工作，闸门完全升起时面板与水平面夹角介于60度至70度之间，并可停置在此范围内的任意角度，起升全程时间可控制在45分钟内；获得1项实用新型专利和1项发明专利。 | 应用于引水、灌溉、防旱排涝、河道治理、城市景观等工程，尤其适用于大跨度、低水头的闸坝工程。 | 侯放鸣、郭云峰、李义茂、陈东清、于锋、高国柱、杨锋、王琦、衣江杰 | 江河机电装备工程有限公司 |
| TZ2011006 | 东方雨虹系列防水材料 | 1.PCC-502水泥基渗透结晶防水剂：具有防水效果持久、自愈合性能好，耐老化、耐化学腐蚀、增强等一系列优越的性能。可以有效抑制混凝土中Ca(OH)2的溶出，修复混凝土使用过程中出现的微小裂纹，极大提高混凝土的抗渗性和耐久性。 2. PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆：以丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料，以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料，经一定比例配制成双组份聚合物改性水泥基柔韧型刚性防水涂层材料，通过在结构表面形成膜状防水层达到防水效果。 3.PUA-351喷涂聚脲弹性防水涂料：一种A、B双组份、无溶剂、快速固化的喷涂弹性防水涂料。A组份是由端羟基化合物与异氰酸酯反应制得的半预聚物。B组分是由端氨基树脂和端氨基扩链剂组成的混合物，不含有任何羟基成分和催化剂，但含有少量颜料及分散的助剂。A、B组分在专用喷涂设备的喷枪内混合喷出，快速反应固化生成弹性体防水膜。 4.双组分聚氨酯密封膏：一种双组份反应固化型合成高分子密封膏，是一种兼顾防水、密封功能的高弹、低模量密封材料。使用时将A、B组份按一定比例混合成膏状物，灌注于缝隙中，经化学反应形成富有弹性、粘结牢固的密封材料。产品按流动性分为非下垂型和自流平型两个型号，均为低模量弹性密封胶，产品包括位移能力为20、25级两个级别产品（即20LM和25LM）。 5.脂肪族聚氨酯防护涂料：由含羟基丙烯酸或胺基聚天门冬氨酸酯树脂与脂肪族异氰酸酯为基料，钛白粉及着色颜料等为颜料的双组分聚氨酯面漆，相对于芳香族聚氨酯涂料，脂肪族聚氨酯面漆具备很多优势，如延伸率大、拉伸性能好、附着力高、耐候性能佳。而丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆拉伸性能（包括断裂伸长率）较低，耐候性能较差，且施工受气温影响大等缺点。该项目通过研发聚天门冬氨酸酯树脂与脂肪族异氰酸酯为主要原料，开发出具备高延伸率、高拉伸性能、高附着力、高耐候性能，并且具备高铁客运专线这种大型实际工程应用性的脂肪族聚氨酯面漆，成膜后不仅拥有良好的机械性能、防腐性、耐候性、具有良好的可复涂性。 | 该系列防水材料按各自特性分别适用于水工建筑物、渠系建筑物、水库，排污及水处理槽池，水族馆，隧道，地基工程，电梯坑，地下室，工业处理装置，停车场、车道及承载交通结构，大厦基座地板，连续墙，混凝土屋顶，浴室卫生间及厨房以及需要防止水分及化学物质侵害的混凝土结构等防水、防渗、防腐等工程方面。 | 田凤兰、王新峰、李红英、刘广胜、陈早明、许渊、燕冰、刘操、周百俊 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 |
| TZ2011007 | DY-500微压滴灌系统 | 针对传统滴灌系统中存在的高耗能、高投入等问题，在不降低（或略降低）滴灌系统水力性能的前提下，设计开发的一种低成本、节水、节能、智能新型自动控制微压滴灌系统。该技术以低水压、薄管带、大流量灌水器为主要特征。 1.与常规滴灌管比较，产品亩均塑料耗量由12.92kg降至3.65kg，降低71.8％；其中每年需更新的滴灌带塑料耗量由7.6kg/亩，降到1.54kg/亩，降低79.7％； 2.对地形的适应能力与田面高差相匹配，毛管水头压力≤0.4MPa，支、毛管压力等级≤0.06MPa；通过恒压器使支、毛管获得稳定的水头、支毛管材料较常规滴灌系统降低30%以上，系统的运行能耗(指从地面算起)降低32％以上； 3.每亩一次性总投资400元，比常规滴灌减少投资163元/亩，节约投资23.8%；系统运行管理费用减少38元/亩，成本下降8%，通过恒压器使支、毛管获得稳定的水头、支毛管材料较常规滴灌系统降低30%以上。 | 可用于干旱半干旱地区，尤其是形成地理冲积扇坡地绿洲农业种植区；微小尘粒极高的沙漠和戈壁；要求铺设距离很长的植物区。 | 王栋、高占义、赵元忠、 许迪、龚时宏、王冲、谢永生、薛瑞清、闫卫东 | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 |
| TZ2011008 | DY-D型水动活塞叠片式自洁净过滤装置 | 1.水动活塞反冲洗装置的技术特点：反冲洗工作压力低, 最低反冲洗工作压力0.18Mpa，优于进口产品最低反冲洗压力需0.35 Mpa；反冲洗高效，反冲洗时间最长不超过20秒； 2.螺旋盘和∨型凹槽式叠片组构造的技术特点：位于叠片组顶部的螺旋盘结构，具备三维水动旋流离心过滤和反冲洗自清洁功能；螺旋盘离心过滤和∨型凹槽式叠片组形成二级过滤，节水、节能，降低维护费用；高精度凹槽式叠片、∨型凹槽在过滤状态时能严密过滤阻止杂质进入，在反冲洗时流道阔口向外易形成旋流冲洗杂质；可根据用水要求选择不同精度的过滤盘片，有20微米-400微米等多种规格，过滤比大于95%，实现精确过滤； 3.多功能水肥药一体化组合式过滤装置系统过滤维护简单费用低、组合种类多；具有根据过滤等级、管道口径、接口方式等不同种类的组合方式；抗腐蚀、耐久性强；用户可按需取舍过滤单元并联数量，灵活可变，互换性强。 | 可应用于人饮工程和工业、农业、林业、园艺、节水灌溉工程等各种水源的过滤，适合在各种恶劣环境下工作。 | 王栋、高占义、 许迪、王冲、谢永生、薛瑞清、田小红、李文多、闫卫东 | 甘肃大禹节水集团股份有限公司 |
| TZ2011009 | B＆B水泵节能、抗蚀、耐磨技术及工艺 | 1、较传统的金属热喷涂和堆焊的方法相比不产生应力，对水泵本体结构无影响，修复效果超过传统做法； 2、安全高效：纳塑钢系列产品已通过国家卫生部涉水认证，可用于饮用水，无任何污染，经超滑涂层改造后的水轮机和水泵效率提高5%（典型值）； 3、零维护成本：经改造后的设备投入使用，无需专人管理，有效期达3年； 4、节约成本，延长水泵使用寿命：使用纳塑钢高分子修复材料和超滑材料涂装过的低碳钢设备，比原有设备更能抗气蚀、锈蚀、磨蚀，同时可延长水泵使用寿命； 5、初期投入小，涂敷速度快：用户不需要购入昂贵的设备，施工时间短，费用少，投资回报快； 6、可以在改装、更换新水泵或是变频节能的基础上，再次叠加节能增效效果。 | 可用于各种水处理设备抗气蚀节能改造，例如水泵、管道、螺旋桨等。 | 鲁毅、高少东、孙志伟 | 深圳市百安百科技有限公司 |
| TZ2011010 | 竹复合压力管 | 具有耐压强度高、刚度好、绝缘、耐腐、水流性能佳、重量轻、安装方便、成本低廉、使用寿命长等特性，主要性能指标： 密度：1.15-1.35g/ cm3；弯曲弹性模量：9GPa；短时失效水压：不小于管道的压力等级的4倍；初始环刚度≥10000N/ cm2；使用寿命＞50年；内表面粗糙度≤0.0082；使用压力：≤1.0MPa；使用温度：≤80℃。 | 主要用于水利、水务、市政、环保、农田灌溉工程等，并可用于石油开采、化学化工等行业。 | 叶柃、陈文强、钟坚瑜、朱刚、谢春山、杨会清 | 新疆广水管道有限公司 |
| TZ2011011 | 无动力（自然能）水泵装置及系统 | 分为倒U形和正U形两种形式：倒U形型管装置的进气管道内通过控制进气量能够形成比较稳定的负压气流。在倒U管装置的体型尺寸确定的情况下，其进气管内的负压和风速的调节范围与倒U型管进、出口的水位差及倒虹吸名义高度有关，在实验检测范围内进出口水位差和倒虹吸名义高度越大，进气管道的负压调节幅度越大。正U型管装置的排气管道内通过控制排气量能够形成比较稳定的正压气流，实验条件下排气管道内的最大气压随着下游竖管的增加而增大。倒虹及式水泵与倒U型管装置组合后具有抽水功能，且抽水流量随着时间有一定波动。 | 适用于农田灌溉、调水工程、节水微灌、污水处理、水土保持、荒地改良、沙漠整治、水利发电多个产业。 | 翟爱民、刘庆文、宋柏君、鹿乔 | 北京水创新能科技有限责任公司 |
| TZ2011012 | HYA-SF土壤水分自动监测站 | 自动土壤水分观测仪主要由室内和室外两部分组成。室外部分主要由多点可调土壤水分探测器、数据采集器、通信单元和系统电源组成；室内部分主要是微机终端，用于对采集数据处理，通过应用软件实现对采集器的实时数据采集和监控。技术指标： 测量范围：0～100%土壤体积含水量； 准确度：±2.5%土壤体积含水量； 分辨率：0.1%体积含水量； 平均无故障工作时间MTBF：大于5000h | 针对农气观测业务而设计的自动观测系统，面向土壤墒情在线观测。 | 惠俭、杨志勇、王平、郎淑鸽、宋大权、许芳、张晋、王科、王晨 | 中国华云技术开发公司 |
| TZ2011013 | CAWS600自动气象站 | 1.整机性能指标： 整机功耗：1.5W；供电：连续7天阴雨可正常工作；供电电源： DC 12V；通信方式：GPRS/CDMA/本地直连/北斗通信；加密间隔：最密间隔为1分钟； 2.系统硬件技术指标： 处理器：ARM7内核，主频12M-44MHz，256K FLASH 64K RAM；通过GPRS无线模块发送数据到中心服务器，板载1片512kbit的EEPROM用于保存参数；板载1片Flash用于保存数据，存储7天分钟数据和1个月小时数据；系统具备硬件时钟，时钟精度：误差小于15s每月。 3.传感器可监测气压、气温、相对湿度、风向、风速、降雨量等。 | 适用于中小流域气象信息监测。 | 张宏伟、郑新芙、李佳、刘钧、殷建国、李平、包坤、陈飞虎、张彬彬 | 中国华云技术开发公司 |
| TZ2011014 | 吸力式微润灌溉技术 | 通过对微润灌吸力式灌水器抽检的试样的检测，灌水器产品边缘和出水孔无在毛边，导水芯无脱落。出水孔直径偏差率为0.5 %；外形尺寸偏差率小于2 %；壁厚偏差为0.6 %；导水芯直径偏差为1.2 %，尺寸偏差较小。额定工作压力为0.02MPa，其额定流量为6.2L/h。流量变异系数为5%～7%，满足国标《农业灌溉设备滴头和滴灌管技术规范和试验方法 》（GB／T17187—2009）的要求，耐静水压和耐老化性能良好。 获国家发明专利，专利号：ZL20081 0010134.6。 | 适用于大棚等保护地秧科蔬菜、花卉、果树等作物灌溉，适用于果树、防护林等灌溉，亦可用于绿化灌溉。 | 李春龙、王保泽、张立坤、于国丰、刘玉珍、李趋、孟维忠、蔡亮、窦超银 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ2011015 | 压片式低压微喷灌溉技术 | 通过对微喷带抽检的试样的检测，微喷带产品顺直、喷孔通透不存在毛边，边缘整齐无裂口。长度平均偏差率为0.32 %；内径平均偏差率为4.3 %；壁厚偏差为0.4 %；喷孔间距偏差为0.6 %，尺寸偏差较小。耐水压和耐老化性能较高，流量变异系数在2.6%~4.4%之间，在农用灌溉设备国家标准范围内。灌溉水分布均匀系数在0.5-0.6之间，处于中等偏上水平。2011年获国家实用新型专利，专利号：ZL2010 2 0297057.X。 | 适用于果树、林木等植物种植，适用于各种蔬菜及大豆等作物，适用于温室大棚等现代农业。 | 刘玉珍、王保泽、李春龙、于国丰、 张立坤、李趋、孟维忠、蔡亮、窦超银 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ2011016 | 微孔粗集料过滤器 | 外形尺寸：长4米，内径180mm,外径两端250mm，中间280mm。强度等级：两端≥C30,中间≥C15； 拉力载荷：160KN；孔隙率≥15%；渗透系数400m/d 专利名称：微孔粗集料过滤器及其制作方法，专利号：200610112095.1。 | 适用于在城市供水、水处理、农村人饮、农田灌溉等机井工程。 | 张春奇 | 河北新清源实业有限公司 |
| TZ2011017 | 具有记忆功能的扇形旋转园林升降式喷头 | 具有记忆功能的扇形旋转园林升降式喷头壳体高度193mm，升降高度127mm。每只喷头配有12个形状和尺寸各异的喷嘴，以满足不同用户的要求。经检测，喷头在额定压力0.35MPa 下，流量范围为0.18-2.37m3/h，射程范围为8.4-13.2m，流态指数稳定在0.50-0.57之间。喷头转动均匀，各喷嘴转动的最大偏差率在2.7-7.6%之间，小于规范给出的12%标准。喷头升降平稳，旋转角度控制准确，换向机构性能稳定可靠，耐久性达到2000h。喷头集全圆和扇形喷洒于一体，喷洒角度40o-360o 连续可调，具有角度控制记忆功能和自动换向功能。当有外力扭动喷头升降柱时，喷头做自由旋转。在下次启动喷头时，不需要重新调整，喷头自动回复到原来设定的旋转角度，旋转至设定角度后自动反向旋转。 | 可用于园林绿地和经济作物灌溉，尤其适用于无人值守的灌溉区域。 | 李久生、栗岩峰、谢时友、赵伟霞、尹剑锋、魏谨 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2011018 | 智能化精量灌溉决策与控制系统 | 1.智能化精量灌溉决策模型(IPIC v3.0)：以作物需水信息诊断为基础，开展基于单一指标的灌溉预报和基于多指标的模糊决策。采用模糊逻辑和人工神经网络技术解决灌溉决策中的复杂、模糊、高度非线性问题，提高了灌溉决策的可靠性； 2.作物水分信息采集与精量灌溉控制系统：该系统以智能化灌溉决策模型为实时决策中枢，实现了田间水分信息采集和灌溉的自动化远程控制。灌溉控制系统采用总线控制，易于连接，运行稳定，并降低了成本；可利用网络技术实现灌溉的远程实时监控，提高了灌溉的精确性和自动化程度； 3.在线式作物冠气温差监测系统：可实时、连续、全方位的监测作物冠气温差的变化，为作物的精量灌溉提供准确、精细的田间实测数据。2009年获得国家发明专利； | 可用于农田水利，灌溉管理及实行规模化种植的农场和自动化程度较高的灌区。 | 刘钰、蔡甲冰、张宝忠、杜丽娟、彭致功、雷波、王蕾、魏征 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2011019 | 多功能微生物保水剂 | 主要性能指标如下： 项 目; 指标. 吸去离子水倍数，g/g; 100-700. 吸0.9%NaCl溶液倍数，g/g ≥; 30. 水分（H2O）含量，% ≤; 8. PH（1∶250倍稀释）; 6~8. 粒度（≤0.18㎜或0.18~2.00㎜或2.00~4.75㎜），% ≥; 90. | 应用于植树造林、果树园艺、农作物、草地草坪、景观绿化、无土栽培、荒漠植被、各类护坡、肥料基质等领域。 | 刘晓剑、唐冬汉、罗建阳、鲁梅芳、谭书锡、赵健、杨家钰、谭丽娜、 黄水 | 长沙圣华科技发展有限公司 |
| TZ2011020 | 电火花沉积水电站水轮机叶轮抗磨蚀技术 | 经电火花沉积强化后工件表面的硬度、耐磨性、耐腐蚀性、抗高温氧化性能和抗冲击性能大大提高，金属工件经过电火花沉积后表面合金层的显微硬度可达1600HV～1800HV,室温耐磨性可提高3～5倍，高温耐磨性可提高3～4倍，耐腐蚀性能可提高2～3倍，抗高温氧化性能可提高3～5倍，抗冲击性能可提高3～4倍，虽然工件表面涂层的性能非常高，但其心部的组织和力学性能不发生变化，工件不会退火或热变形；经过电火花沉积处理后形成的涂层与基体呈冶金结合，结合非常牢固，很少发生脱落现象。 | 适用于水电站过流部件（水轮机叶片、蜗壳、导叶等）、大型水泵、闸门、阀门、水工建筑物和机械设备等。 | 王建升、张瑞珠、严大考 | 华北水利水电学院 |
| TZ2011021 | 同步电动机双微机（PLC）可控硅励磁装置 | 1.性能指标：移相精度：0.02度；稳流精度：<0.2%；无功功率变动：<5%；电压调整范围：5-170%； 2.获实用型专利2项：可实现双机热备功能的励磁调节器双微机系统；一种能够实时进行通讯的双微机系统； 3.经天津市科学技术委员会鉴定处于国际先进水平。 | 可用于新建的同步电动机组，可用于老的同步电动机组改造。 | 郭江、张志华、周岩生、陈服军、王占清、贾彦博、李振华、高学臣、王晓晨 | 天津水利电力机电研究所 |
| TZ2011022 | 中小型水轮发电机组双微机三通道可控硅励磁装置 | 1.性能指标：移相精度：0.02度；稳压精度：<0.2%；频率电压特性：<0.2%；电压调整率：<0.5%；电压调整范围：5-140%；零起升全压：2S，超调2%，摆动次数〈2次；+/-10%阶跃响应：2S，超调10%。 2.获实用型专利2项：可实现双机热备功能的励磁调节器双微机系统；一种能够实时进行通讯的双微机系统； 3.经天津市科学技术委员会鉴定处于国内领先水平。 | 可用于新建的同步发电机组，可用于老的同步发电机组的改造。 | 郭江、张志华、周岩生、陈服军、王占清、贾彦博、李振华、高学臣、王晓晨 | 天津水利电力机电研究所 |
| TZ2011023 | 无滑环绕线转子感应电动机 | 1.定子采用谐波起动绕组技术，转子采用复合绕组技术；起动时定子起动绕组内产生的磁场，在转子绕组内产生环流，此时转子绕组相当于大电阻，与外串电阻有同等效果，即降低起动电流，提高起动转矩；运行时定子接成常规标准绕组，转子也自动转为正常运行状态；动密封部分采用专利技术，可以在潜水工作环境下自动密封，无需更换动密封易损件；从结构上取消了滑环和碳刷，保障了电机的运行可靠性； 2.配套使用的普通绕线式电动机，因有滑环电刷并配有起动电阻等装置，效率、功率因数等性能低，能耗大；效率和功率因数高5%，运行安全可靠；无滑环电刷（免维护）；起动转矩大，过载能力强；功率因数、效率高；温升、噪音低；转差率小；自身节能在3-5%，系统综合节能在10%左右。 | 可应用于水利、电力、化工、建材、石油及煤炭等领域。 | 朱泽堂、王雪帆、周敏、尹德俊、黄经华、姚培干 | 湖北华博电机有限公司 |
| TZ2011024 | ZJ.YDJ-1型水联网智能遥测终端机 | 1.GPRS通讯参数。网络类型：CLASS 10，CLASS B；通讯频段：900/1800MHZ； 2.工作环境参数。工作温度：-20℃～ 60℃；环境湿度：≤95%（非冷凝）； 3.供电电源参数。工作电压：DC10.2～14.4V（AC 220V可选）； 4.工作电流参数。休眠：<8mA@12V (低功耗模式) ；在线：<29mA@12V(GPRS实时在线)； 5.传感器接口：并行I/O（TTL），RS-485/RS-232接口，脉冲计数接口（可连接摄像头、水位计、雨量筒、流量计等多种外部传感器）； 6.本地存储容量：存储容量大于128M（可存储10年以上数据信息）。 | 适用于水雨情测报、水资源监控、山洪灾害预警、小水库监管以及防汛抗旱等多个领域。 | 许平、王珊琳、赵旭升、于迪、杨跃、范光伟、张婉、洪慧君、刘建华 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院、北京新禹万融高科技有限公司 |
| TZ2011025 | 基于物联网平台的新型智能泵站（群）综合自动化装置及系统 | 综合了水利、电力、电子、通信、传感器和计算机等多学科成果，用于数字水利测量、分析计算和远程控制，提高了数字水利控制速度和数字水利测量精度，改变了传统泵站测控装置体积大、功能少、功耗大，缺乏自动校时、空间定位、数据存储容量小等的落后状况，主要技术指标如下： - 传输速率：RS485接口，出厂默认采用9600波特率。 - 信号源输入形式及接口数量：a)32路RS485数字量；b)32路开关量输入。 - 输入电平：0～5V；信道编码：CRC16校验码；数据传输方式：异步传输； - 总线形式：a)RS485总线；b)CAN总线；c)无线接口（选择）。 - 信号源输出形式及接口数量：路开关量控制输出，如果需要，可以直接采用ST-SRCS智能；开关直接总线化扩展到1024通道（每通道的负载小于20千瓦负载）； - 电源：交流220V供电，电压允许波动范围-50%～+20%；误码率：Pe≤10−5； - 可靠性指标：MTBF≥30000h； - 防雷及抗电磁干扰措施：全隔离供电电源，全防护输入、输出接口、所有内部电路设计，均具有良好的绝缘、屏蔽等防护措施。 本技术核心装置ST-RTU系列型数据采集处理终端机已获得全国工业产品生产许可证（编号：XK07-002-00054）。 | 适用于水利、市政等领域大、中、小型泵站（群）综合自动化监测系统建设。 | 郑贵林、王丽娟、钱树生、王振杰、李越华 | 广州三川控制系统工程设备有限公司 |
| TZ2011026 | 大中型泵站（群）综合自动化系统 | 实现系统的工程化、成果模块化，采用嵌入式系统的结构和实时操作系统开发出泵站专用软件，实现对泵站主机供电、变电及其辅助设备的实时状态和运作参数监视、控制以及保护各数据的集中显示、分析和处理，以及泵站优化调度与经济运行，达到无人或少人值守，对大型泵站运行状态自动进行监视、测量、控制和优化调度提高泵站运行的智能化程度，降低管理成本。主要技术指标： 主备机切换＜5S；系统数据刷新＜2S；事件分辨率＜10ms；系统可利用率≥ 99.96%；实时数据库更新时间＜1.5S；控制命令回答响应时间＜1S ；主控级对现场系统数据采集和控制的响应时间≤2S。 | 应用于水利枢纽、泵站、水库、排灌站、水电站、山洪泥石流灾害预防预警及市政等领域的自动化、信息化项目。 | 李静、李兵、任传胜、常仁凯、蒋厚祥、张希俊、方国材、冯世全、郭云飞 | 合肥三立自动化工程有限公司 |
| TZ2011027 | 竹塑防渗渠道（槽） | 竹塑复合渠的使用温度范围为-40度到70度，有效抵制水、酸、碱、及其他介质及酸碱性土壤的侵蚀。主要性能指标如下： 性能; 单位; 指标. 拉伸强度; Mpa; 164. 拉伸模量; Gpa; 15.1. 弯曲强度; Mpa; 191. 弯曲模量; Gpa; 16.8. 冲击韧性; J/cm2; 26.5. 比重; g/cm3; 1.15—1.25. 导热系数; W/(m·K); 0.23-0.41. 热膨胀系数; 10-6.℃-1; 3-4. | 适用于农业灌溉、渠道输水等领域。 | 肖军 | 上海竹津管业科技有限公司 |
| TZ2011028 | Solartech光伏扬水系统 | 1.采用自主研发的动态VI最大功率点跟踪控制法的Solartech光伏扬水系统转换效率高达98%，适用扬程范围4-250米，日出水量范围800-7.5吨； 2.Solartech光伏扬水系统系列产品具有的相关资质：欧盟CE认证,证书编号CE11376、CE11120;深圳市计量质量检测研究院检验报告，报告编号WT099500090;中国质量认证中心太阳能产品认证检验报告，报告编号C-022-V20111630-C；太阳能发电系统专利，专利号ZL 2008 1 0065171.7。 | 农业灌溉、荒漠治理、林业种植、海水淡化、景观喷泉、铁路防沙护坡、生活用水、城市水景、草原牧业。 | 施洪峰、徐政、何少强、辛忠 | 深圳市天源新能源有限公司 |
| TZ2011029 | 远程无线遥控遥测闸门控制器 | 1.动力设备功率范围：0.1kw—100kw； 2.适应工作电压：AC220V、380V、DC12V； 3.通讯控制方式：手机无线数据传输控制； 4.外形尺寸：350*280*150mm； 5.控制箱仪器用电：DC12V、DC5V； 6.控制箱功耗：≤5w。 | 野外应用的防汛排涝应急水泵、抽水泵、农业养殖增压泵；各种大中小型闸门、管道控水阀门等。 | 张新潮、张帆、伍远双、陈曌、黄欢、陈星宇 | 武汉先达监测技术有限公司 |
| TZ2011030 | 混凝土面板液压升降坝 | 1.经池州市工程质量检测中心对清溪液压升降坝的检测，结论是：所检液压升降坝现龄期混凝土强度推定值符合设计及规范要求；所检液压升降坝钢筋保护层厚度符合设计及规范要求； 2.通过安徽省科技厅科技成果鉴定：液压升降坝总体技术达到国际领先水平； 3. 2010年获《企业产品执行标准证书》（证书编号：皖标企证NO 3430449）； 4.获实用新型专利，专利号：ZL200620076297.0。 | 中小河流治理中的拦蓄水、城市河道景观、小水电站建设、灌溉农田、沿海拒咸蓄淡、盐田拦蓄海水和环境等工程上。 | 朱水生、阮良平、丁仍柏、沈振中、陈业银、何忠富、王业红、章来、马德新 | 池州百川液压坝水利建安工程有限公司 |
| TZ2011031 | 灌溉渠道防盗启闭机 | 1.性能指标如下： 流量0.1 m3/s <Q<3 m3/s；流速0.1 m/s < V<2 m/s ；斗口尺寸从0.3×0.3-1.5×1.5 m2 之间；胸墙高度为1.5 m到3.0 m之间；启闭力：1.0T-3.0T； 2.机械防盗，将传动齿轮做成扳手，没有专用扳手，传动系统无法启动；安装防盗，安装必须是专业人员，非专业人员无从拆卸； 3.齿轮和轴承使用定型材料，成型器材加工，规格统一，不可仿造；外壳使用熟铁钢板，加强了抗老化性和耐久性。 | 适用于各类灌区干渠直开口使用。 | 张建桥、张建勋、马玉柱、 李晓鹏、刘 毅、苏建才、马晓阳、蒋峰、李斌 | 宁夏秦汉渠管理处 |
| TZ2011032 | 乡镇自来水厂智能投矾机 | 集成化、产品化的自来水生产投矾自动控制设备，获得发明专利一项，实用新型专利4项，和国家版权局的计算机软件著作权登记。主要指标如下： 1.矾流量检测：10l/h ～2000l/h；精度:0.5%（100～2000l/h）;5%(10～100l/h)； 2.投矾流量控制范围：50l/h ～800（1500）l/h；控制精度：0.5%； 3.能够结合其他参数检测，实现自来水投矾的远程遥控全自动化运行； 4.适应水厂规模:1万吨～20万吨； 5.完善的水厂运行参数和运行设备的远程监测体系； 6.具有完善的水厂投矾生产安全保障系统，并能够在断矾时自动启动备用系统。 | 主要适用于各种自来水水厂（包括各种规模的市政水厂和水电站专用水厂）的投矾生产过程的自动化。 | 贾宝良、杨晓林、罗熠、吴嘉侬、黄跃文、马正荣、王璐、刘高、白静雯 | 长江水利委员会长江科学院 |
| TZ2011033 | 水岛一体化净水系统 | 1.无机械运转部分，并具备自身反冲洗装置，不须另配反冲洗水泵，操作管理简便，对原水浊度与水量有较好的适应性； 2.低压力容器，工作压力≤0.05MPa,出水压力≥0.02MPa； 3.进水悬浮物含量一般不超过1000毫克/升，最大不宜超过2000毫克/升。净化后出水浊度可达1毫克/升。最大不超过3毫克/升。消毒后达到国家饮用水卫生标准。 | 适用于以地表水为水源的村镇、城镇、农村改水及独立的小工矿企业等给水工程的水质净化，以及煤矿尾矿水、洗煤水、工业循环水、锅炉除尘水的净化。 | 吴树元、王凡军 | 西安中水润新材料科技有限公司 |
| TZ2011034 | SKJH-Y系列集成式一体化净水设备 | 1.SKJH-Y集成式一体化净水设备出水水质（山东省疾病预防控制中心检测报告，受理编号:20100514）：浊度<0.1NTU（国家标准要求：≤1NTU）；色度<5（国家标准要求：≤5）；PH值7.94（国家标准要求：6.5-8.5）； 2.一体化净水设备所采用的防腐涂层—热喷锌镀膜涂层耐盐雾时间（化学工业海洋涂料质量监督检验中心检验报告，受理编号：TW10008）≥3000h。 | 适用于中小型城镇集中给水厂、乡村供水厂建设，工业企业单位的生产用水厂建设，地震、洪水等灾后应急水厂的建设。 | 孙振坤、李一、谭长宝 | 青岛鑫源环保设备工程有限公司 |
| TZ2011035 | LH-UF系列超滤自来水厂深度净化设备 | 1.超滤设备可以完全截留水中贾第鞭毛虫、隐孢子虫、全部藻类组织、细菌、病毒等微生物，出水浊度小于0.2NTU,且基本不受原水浊度影响； 2.设备占地面积小，总体投资低于传统工艺，处理费用低于传统工艺； 3.供水规模方面，超滤水厂供水规模灵活，适用于任何规模供水量的净化处理，改扩建容易。 | 适用于各类自来水厂；与其它水处理工艺结合，制取直饮水；作为反渗透、电渗析等处理设备的预处理工艺。 | 阎勇刚、王志峰、包艳霞 | 青岛兰海希膜工程有限公司 |
| TZ2011036 | 水力自控一体化净水器 | 1.原水应符合GB3838《地面水环境质量管理标准》中的一类，二类水标准； 2.出水水质达到国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006要求； 3.净水器工艺参数： 总反应时间：15-20分钟；斜管区液面上升流速1.6-2.4毫米/秒；滤速:8-10米/小时；总停留时间：80分钟；反冲洗强度：13-15升/秒平方米；净水量超载系数：β=1.2；滤池自动反冲洗，设备运行（包括投药）无需电源；滤池采用水力自控停水装置大量节约反冲洗用水。 | 适用于县城和乡镇自来水厂，远离城市的村庄、学校、工厂、农场、部队等单位的生活饮用水净化。 | 李永宵、欧榕生 | 福州盈峰水处理设备制造有限公司 |
| TZ2011037 | 适宜农村供水的便携式快速水质检测仪(YA-1型) | 1.在“十一五”支撑计划项目“科学仪器研制与开发”基础上研发的，核心成果是“监测检测仪器产业化示范—光谱质谱仪”（课题编号2006BAK03A13），获得实用新型（专利号ZL200920222316.X）。 2.监测项目包括：pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、铁、锰、硝酸盐氮、氨氮、砷、耗氧量等。 3.主机采用光纤光路设计和CCD阵列检测器，实现快速全波段扫描；通过对CCD和滤光片的优化设计，使杂散光﹤2%T(420nm)，外置样品池架设计，适合比色皿、比色管、进行光度测量。采用嵌入式系统设计，可实现数据处理、测量结果显示和储存以及通过RS232接口，实现数据传送与数据打印。 | 应用于水利农村饮水安全工程、城市供水以及水质卫生突发事件的应急检测等。 | 陈连明、林延平、刘景会、 郑清林、李东明、王丽、杨中、黄娟 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
| TZ2011038 | 农村供水工程设计标准化与信息化集成技术 | 1.该集成技术由农村供水工程规划设计指南、农村供水工程设计图集与计算机辅助设计软件组成，为编制农村供水工程可行性研究报告和初步设计提供技术指南、设计图例和计算机辅助设计手段。该成果系统吸收了近年来国内外最新成果，系统汇集了农村供水工程设计的全过程，包括取水、输水、净水、配水以及调节构筑物、水厂总体设计、泵站、电气与自控等各个环节的成熟工艺和技术，采用了最新标准设计及工艺参数，设计深度达到初步设计以上要求。 2.获得国家发明及实用新型专利3项，获得计算机软件著作权1项。 | 主要适用于地（市）级、县级水利行政部门和规划设计单位从事农村供水工程建设管理与规划设计。 | 杨继富、李晓琴、胡亚琼、李斌、高占义、任树梅、胡 孟、雷中仁、杨玉思 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2011039 | 农村饮水安全信息管理系统 | 1.该系统具备农村供水信息实时收集、发布、智能查询、系统数据库备份与数据恢复等功能，能够实现对全国农村饮水安全现状、工程规划、工程建设及运行管理数据的分级管理。该系统编码规范，便于管理、维护与升级，硬件设备配置合理，终端用户达到200个以上，能够满足水利部与省级水行政主管部门及相关单位多用户信息交流与分级管理的需要。该系统性能稳定，运行可靠、高效，已通过水利部农村水利司主持的专家验收，并在全国农村供水系统试运行； 2.获得计算机软件著作权1项。 | 适用于水利部与省级水行政主管部门及有关单位实施农村饮水安全信息交流与管理需要。 | 杨继富、刘文朝、李晓琴、孙文明、李斌、胡孟、余根坚 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2011040 | iMETOS（迈特斯）墒情、水情自动监测及预警系统 | 由iMetos(迈特斯)®自动监测站和网络中央数据平台组成。 系统高度集成：iMetos(迈特斯)®自动监测站是一体化设备，包含RTU和标准配置，重量1.5-2.5公斤，体积小巧，安装方便；低能耗：采用太阳能供电和高科技低能耗技术，连接10个传感器的监测站满充电一次可以在无光照条件下连续工作12周； 人工置数：用户可以通过手机查看和修改监测数据，比如河流水位，修正后的数据自动通过GPRS发送到网络数据平台；可扩展性：除了降雨、水位等常规水文传感器，可以增配墒情、气象和摄像头等各类传感器。监测站能够用于控制其它设备，比如视频和自动灌溉设备等；监测站软件更新：中央平台通过空中下载（OTA）技术迈特斯®监测站的运行软件进行更新；抗逆性：大规模实际应用表明迈特斯监测站即使在恶劣环境和极端气候条件下都能够稳定、可靠地运行；监测范围广泛：每个迈特斯监测站可以监测控制方圆12平方公里的区域。 | 降雨、水位、大坝图像监控、土壤含水率、水势、地下水位、蒸发监测，作物墒情图像监测、山洪、旱灾等灾害的监测和预警、节水灌溉、作物病虫害防治、精细化农业。 | 刘宗波、Vitaly Ignatovich、黄冬明、齐子帅、李星、王鹏、李亚红、马聪、管立一。 | 奥地利Pessl国际公司、济南科百经贸有限公司 |
| TZ2011041 | 高原恶劣自然条件下水文测报技术 | 测报设备一体化、小型化、轻量化、便携化，便于在高原无人地区、恶劣环境条件下快速安装使用，尤其适用于水文应急测报； 系统响应速度：完成一次系统水情信息的收集和预警作业时间小于1分钟； 水文参数采集精度：暴雨雨量采集精度0.5mm，洪水水位采集精度1.0cm； 系统可靠性指标：遥测通信误码率≤1×10-5 ，数据传输准确率≥99％； 数据传输畅通率≥98％，遥测站平均无故障工作时间（MTBF）＞8000h； 工作环境指标：海拔0-6000m，气压低至450mmHg，遥测站工作温度-20～+60℃； 野外站采用太阳能浮充蓄电池供电方式，连续30天阴雨天条件下正常供电。 | 可在高原河流水库湖泊水文自动监测、偏远地区水情遥测、无人区水资源调查以及重大自然灾害水文监测预警系统中广泛应用。 | 陈智、王吉星、李幸福、杨俊杰、张文、嵇海祥、肖城、李承、张勇 | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| TZ2011042 | 山洪灾害监测预警系统V3.0 | 运用现代的信息网络技术、通信技术、数据库技术、组件平台技术、WEBGIS技术、预警模型技术、应用集成技术、山洪灾害应急防御管理理论和方法，在网络硬件及通讯系统基础上，对山洪灾害监测预警信息化建设进行整体规划、统一设计，以社会经济数据、气象雨水情数据、预警数据、水雨情预报数据、工情数据和地理信息数据为基础，实现山洪灾害实时监视、内部预警、预警发布、响应反馈、信息查询、配置管理等功能。该系统可以电子地图的形式直观反映出各雨量监测站/乡镇的预警级别，结合预警模型、地形概貌等划定危险区，进而制定出最佳抢险撤退路线，从而为防汛部门的防汛调度、会商决策提供科学的技术支撑。 | 应用于各级防办山洪灾害防治业务。 | 魏志明、陈胜、肖艳芳、刘星、赵星、左丹、王利维、王晋、邓伟 | 北京江河瑞通技术发展有限公司 |
| TZ2011043 | 防汛抗旱值班管理系统V1.0 | 集成实时水雨情数据库、工情数据库等已有数据库，采用SOA架构技术、传真技术、电话语音技术、WEBGIS技术，结合值班登记、记录、报告等流程化的业务需求，实现了值班登记、来电（函、文）及重要事件记录、汛情监视、（传真）文件接收及转发、值班报告生成等业务应用功能，可为防汛抗旱工作人员提供便捷、迅速、及时的全方位的值班信息管理服务，进而为抗旱值班管理业务提供辅助支撑。 | 适用于汛情监视、往来文件收发、重要事件记录、值班报告编写等值班管理业务进行信息化管理。 | 陈胜、王利维、王晋、付大伟、赵星、郑冰、李栋、李悦、陈鹏 | 北京江河瑞通技术发展有限公司 |
| TZ2011044 | 山洪灾害预警系统V1.0 | 功能测试：各功能挂接正确； 软件功能实现：基础管理、雨水情监测、气象信息、工情信息、山洪预警、应急响应、系统管理共7项功能均使用正常； 安全保密性：具有用户权限管理和密码验证功能，安全性基本保证； 软件容错性：软件发现错误时，有错误提示，并能恢复到正常状态； 界面文字与提示：界面文字表达清晰，无错误和模糊语义； 界面中文符合性：界面使用统一的简体中文； 用户文档正确性：用户文档的描述正确，无歧义； 用户文档一致性：用户文档的描述与程序及数据一致； 病毒检查：运用瑞星杀毒软件2010进行检测，没有发现病毒。 | 主要应用于防汛抗旱、地质灾害监测预报等场合，可实时采集雨水情、气象等信息，具有水情预报、预警发布、应急响应、实时预报调度等功能。 | 吴玉晓、王大正、李海增、刘润玉、贾美、杨建军、吴江、陈玉毅、王佩涛 | 北京奥特美克科技发展有限公司 |
| TZ2011045 | 简易超声波雨量报警器 | 1.雨量和蒸发计量分辨率：0.1mm； 2.雨量强度测量范围：可满足任何雨强； 3.雨量蒸发桶直径：∮200mm； 4.液晶显示屏：128×64； 5.电源：AC220、DC12V。 | 大暴雨等恶劣气候条件下预警和防汛远程遥控应急排涝。 | 张新潮、邹文胜、杨忠涛、程雷、张博、李静 | 武汉先达监测技术有限公司 |
| TZ2011046 | 地形信息快速获取与处理软件 | 1.Trimble GS200激光三维扫描系统扫描测量半径1～350m；视角范围360°×60°；采样速度最高为5000p/s；50m范围内，扫描精度1.4mm，模型重建后精度为0.7mm。利用该设备可直接将室内外各种目标（实体或实景）以带有真彩及三维坐标的大量离散点（点云）的方式量化到电脑中，进行目标综合测绘、建模、立体编辑及分析处理等后处理工作。将其用于扫描测量，可以极大地提高地形量测效率和精度。 2.基于扫描测绘所得的点云数据，利用GIS技术开发了地形变化分析软件，软件具有断面、剖面截取成图分析，等高线成图，面积、体积统计计算，两次测量成果对比分析（地形变化分析）等功能；该设备和处理技术已分别大量应用于地形测绘、动床模型试验、黄土高原模型及原型坡面侵蚀实验研究等，取得了良好的效果。 | 应用于工程测绘、计量、监测等领域。 | 周杨、杨磊、李长征、王锐、张清明、谢义兵、赵志忠、王坤昂 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| TZ2011047 | 水库动态监管系统 | 1.声波雨量计。分辨率：0.1mm；测量精度：<±0.5%；雨强范围：0.1～20mm/min；工作电压：直流12V±15%；通讯方式：485通讯； 2.声波水位计。分辨率： 1.0cm；测量范围：0～60m；测量误差：≤±1cm( < 20m)，≤±2～3cm（≥20m）；工作环境温度：-10℃～+75℃；工作电压：直流12V±15%；测量方式：非接触式；通讯方式：485通讯； 3.信息采集（智能主控机）及发送器：定时自动采集和远程召测雨量、水位、图像、气温、等数据的功能，具有定时自检发送、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、数据补报、设备测试等功能；具备存储5年以上的测站数据；支持远程唤醒、远程诊断、远程设置、远程维护等功能；数据传送方式：具有GPRS一站多发功能，双卡双待功能；具有3个通用485通讯接口，一个开关量接口；防雷性能：最大持续工作电流2A、标称放电电流40KA、最大放电电流、100KA；响应时间：≤ 1 ns； 4.摄像头技术指标。像素：130万像素；格式：JPEG格式的图像；分辨率为：640×480；视觉角度：70度；工作电压：直流12V±15%； 5.应用软件子系统：包括建库模块、基本信息模块、基于互联网的三维GIS监控模块、动态预警模块、统计分析模块、系统管理模块等主要功能。 | 主要用于水库、水电站、水闸、河道及其他水利工程的信息实时采集和管理工作。 | 陈军强、钟道清 | 广东华南水电高新技术开发有限公司、珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
| TZ2011048 | 中小流域水资源统一调度系统 | 面向中小流域而开发，通过建立流域水资源调度的多目标分析模型体系,从技术上优化水资源的利用方案，以实现整个流域水资源的合理分配和高效利用。 1.数据精度 数据库数据准确率：100%；处理时间：数据更新时间：1秒；多维分析响应时间：＜5秒； 2.系统数据管理能力 管理记录数为3000万；增长频率为30万条/月；表最大记录数为30000万；硬盘空占有量：60G； 3.系统故障处理能力 硬盘故障：用备份数据恢复；数据库故障：重装数据库并用备份数据库恢复。 | 在满足发电、防洪、航运、供水、灌溉等多目标需求的前提下，寻找某种用水策略，追求水资源的总体利用效益最优。 | 郭华、林占东、王家亮、杜瑞英、孙爱兵、刘江啸、张奕虹、刘正坤、白重峰 | 深圳市东深电子股份有限公司 |
| TZ2011049 | 河流断面监测系统V1.0 | 1.用户文档：包含使用该软件必需的信息，包含最终用户可以能调用的所有功能；文档中所有信息正确，没有歧义和错误的表达；各文档不应自相矛盾、互相矛盾以及与产品说明矛盾；应使用该软件特定读者可理解的术语和文体；卡片和快速参考指南以外的用户档案集，应给出目次和索引； 2.功能性：监控初始化、数据监控(流量、水位、水质等)、远程操作、召测日志。 3.易用性：有关软件执行的各种问题、消息和结果应是易理解的；源自软件的消息应设计成使最终用户易理解的形式；屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说应是清晰且易理解的；具有严重后果的功能执行应是可逆的，软件应给出该后果的明显警告，并且在该命令执行前要求确认。 | 应用于水利、环保等行业，可实现对河流断面多种参数进行实时数据采集及通讯转发，对河流断面流量和水质等参数进行实时监测及管理。 | 吴玉晓、王大正、李海增、刘润玉、贾美、杨建军、吴江、陈玉毅、滑新波 | 北京奥特美克科技发展有限公司 |
| TZ2011050 | EXC电动液压水文巡测车 | 新型EXC电动液压水文巡测车采用汽车发电机输出电能驱动动力单元，按键方式、无线遥控操作，水下信号无线传输，测深精度达2cm±1%。根据不同河流对水文巡测的不同要求，EXC水文巡测车设计分为封闭式和敞开式两种款式，具体技术指标如下：（1）铅鱼升降速度：0.22 m/s～0.25 m/s;（2）吊臂伸缩速度：≤0.05 m/s;（3）液压系统压力：<8MPa;（4）铅鱼最大行程：<35m；（5）配套铅鱼重量：≤100kg；（6）测深精度：2cm±1%×h（h为水深）；（7）吊臂仰角：≤600；（8）吊臂伸出桥栏距离：≤1.6m。 | 适应各种水文情势天然河流、人工河渠的常规水文测验及实时巡测和突发性洪涝灾害的现场跟踪及应急监测。 | 徐章文、宋少文、余国倩、张锡永、薛庆兰、高伟、姜松燕、孙寿义、张文韬 | 山东省水文水资源勘测局 |
| TZ2011051 | 三川ST水文系列仪器 | 1.ST-MWQ-5型多参数水质监测仪：采用高性能多微处理机并行技术和高性能智能信号调理电路，将PH值、电导率、溶解氧、水位、水温五参数传感器有机集成在具有自清洗、内外部自循环的腔体内，实现了水体和各个传感器可靠稳定的接触、微功耗、大量程的设计，具有数据稳定、精度高、可长期置放在被测水体内的优点，可以与 ST-RTU配合实现数据远程监视和海量水质传感器群的同步数据采集、处理； 2.ST-OMB-G5型通用型雨量计：采用翻斗式原理、模具化一体化设计，内置霍尔元件对翻斗次数计数，实现雨量或灌溉的计量，具有体积小、重量轻、安装方便灵活、计数可靠、无需布线、操作简单、实用等特点； 3. ST-RTU系列型数据采集处理终端：模块化多CPU协同处理系统，接口可以与目前世界上各类数字、模拟传感器相连接，在水文、水情、环境监测、水质监测和大坝安全监测等领域，环境恶劣，湿度大、过电压强、野外无常规电源，适应性较强： 4. ST-URG型超声波雨量计：基于双探头超声波标准量具法发明专利技术的高精度专业级雨量计，提高了数据测量的稳定性与准确性，绝对精度达0.1 mm。由依据国家标准设计的模具化制造的集雨器、雨量筒和采用多CPU协调工作的测量子系统、清洗子系统、自动排水子系统组成，采用耐候型材料外壳，具有强度高、耐腐蚀等特点，适合野外恶劣环境使用。 5. ST-WL-D系列型投入式水位计：结合嵌入式微处理技术、微信号处理调理技术、高精度数据采集技术，嵌入具有特设的电源隔离、信号隔离技术，开发生产的新一代高精度、数字化、高抗过电压能力的投入式数字压力式液位计。 6. ST-WLM-D型跟踪式高精度水位计：具有自校正、大量程、高精度、微功耗，仅需40毫米内径的钢管、由探针直接感应水位表面进行测量后自动返回原点，不产生累积误差等特点。适用于地下水、地表水等各类液位测量，尤其是水库、泵站、水文站、河流、湖泊等水位高精度自动监测。 | 适用于水文水资源、农田水利、水环境监测、防灾减灾等领域，适用于水库、水闸、泵站、河流水情监测等。 |  | 广州三川控制系统工程设备有限公司 |
| TZ2011052 | LASA AGRO2800移动式水质分析系统 | 1.内置有240多种测试方法的应用程序和20多种土壤测试系统，系统配有一体化条码阅读器（IBR），只需事先选择即可直接实现全量程近200个参数的圆比色皿检测。测试水质中不同参数配备不同比色皿试剂。在做土壤中离子测试时，需要制备样品。系统中可选配提取物制备浓缩液20037可用作所有大量元素的消解溶液。系统中配备了标准的提取盒，提取盒包含了土壤消解的全套设备； 2.多语言（包括俄语）以及一目了然的菜单导航系统。测量数据（可达500个，显示日期）通过USB传输。所有数据均可转化为其他数据库格式。具备防水功能，配有锂电池和高档铝箱，便于移动使用，适合野外检测水质中各种离子的检测。 | 适用于水环境监测、农业灌溉、水文监测等领域。 | 郝华昆、徐凤强 | 北京博普特科技有限公司 |
| TZ2011053 | 便携式土壤环境参数检测系统 | 1.可直接检测土壤和基质中的PH、盐度活度、水分、电导率和温度，各种污水，自来水等水质的pH、电导率和温度。 2.Ph充胶插入式探针不易损坏，反应快速，持久耐用； 3.直插式探针，可现场直接测试，操作简单方便，可快速反应显示； 4.防尘、抗湿、外壳坚固，携带方便适合野外作业； 5.铝质高档储存箱保证了仪器的运输、维护、存储安全； 6.集成温度传感器具有自动快速温度补偿功能。 | 适用于农业灌溉、土壤 墒情监测、环境监测等领域。 | 郝华昆、徐凤强 | 北京博普特科技有限公司 |
| TZ2011054 | 农村水电增效扩容改造技术 | 1.农村水电站新型操作器：正常开停机时间30-120 秒； 紧急停机时间2-30 秒，根据调保计算可分段关闭水轮机导叶，支持双调节和刹车功能（专利号：ZL200620109169.1）； 2.农村水电站无人值班自动控制系统：平均无故障工作时间(MTBF)>20000小时，交流电参数测量相对误差：电压/电流<0.3%，功率<0.4%，频率<0.15Hz，实时数据库更新时间不大于1s，控制命令响应时间不大于1s，新画面调用响应时间不大于1s，动态数据刷新时间不大于2s，事件分辨率不大于2ms； 3.水轮发电机降压增容技术：提高绝缘耐热等级至F级，水轮发电机降压增容技术可增加出力20%-30%以上。 | 适用于农村水电增效扩容改造工程。 | 徐锦才、林旭新、董大富、吕建平、徐伟、徐国君、熊杰、金华频、方华 | 水利部农村电气化研究所 |
| TZ2011055 | 生态格网结构 | 用生态格网系列产品如固滨笼、绿滨垫等修建的护坡、护脚、挡墙具有整体性强、柔软性好，抗冲刷能力强等优点，生态格网结构的护岸具有多孔性，实现了河堤（湖岸）土体与水体的交换与循环，内部填石为天然材料，亲环境，植物可在其间生长，生物可在其中栖息，实现了人与自然的和谐相处。生态格网结构的特点是在保证护坡具有一定的强度、安全性和耐久性的同时兼顾工程的环境效应和生物效应，以达到一种土体和生物相互涵养，适合生物生长的仿自然状态。 生态格网所用钢丝为低碳钢丝，编织前的钢丝最小抗拉强度范围为：350-500Mpa（允许有更高的抗拉强度）；编织前的钢丝延伸率不得小于10%； | 水利工程、海洋工程、水土保持工程、山体滑坡防护工程、泥石流治理、公路铁路护坡工程、公路路基路面工程、城市景观工程等。 | 张绍华 | 江阴市金利达堤坡防护工程有限公司 |
| TZ2011056 | 现浇绿化混凝土护坡技术 | 主要性能指标如下： 构件容重：1600kg/m3；抗压强度：8-12n/mm3之间；抗冲涮能力：4m/s左右；pH值为7.5左右；每平方米需保湿剂1.8ml；营养土为0.8kg/m2；有效孔隙率为30-35%；绿化覆盖率95%以上；能适应根系3mm以下的草本及水生植物生长；一次播种的其绿花寿命8年以上；沉浆率为零。 | 适用于河道护坡，原有的硬化护坡改造，铁路、公路两边小区停车位、屋顶花园等工程。 | 李仁 | 上海久鼎绿化混凝土有限公司 |
| TZ2011057 | 凹凸型砼埂框格灌砌块石护坡 | 1.根据典型围堤工程断面波浪物理模型试验研究，凹凸型砼埂框格灌砌块石护坡相对于传统灌砌块石护坡，减少波浪爬高20%～25%； 2.根据上海横沙东滩促淤圈围(三期)工程典型断面工程费用概算，同地区采用凹凸型砼埂框格灌砌块石护坡和传统灌砌块石护坡的工程断面造价分别为11000元/m和12000元/m，可有效节省投资超过8%，减小护面厚度约15%。 | 适用于沿江沿海堤岸海塘、围堤护坡工程。 | 俞相成、王玉启、王侃睿 | 上海市水利工程设计研究院 |
| TZ2011058 | 机织有纺土石笼 | 机织有纺土石笼是镀锌铅丝石笼内部衬以透水织物（机织土石笼袋）。由机械就地取材，填放泥土、沙土、 砾石或天然级配，快速形成挡水结构体。该机织有纺土石笼袋需具有足够的高抗拉强度，抗穿刺力，抗老化及耐冻性能等特性。特性如下： 1.用于城市行洪河道，起到稳固堤防、保护边坡、防止土壤流失的作用，在生态工法里唯一具有结构性的护岸治理，有较强的抗冲刷能力； 2.完工后主体覆土后可以直接绿美化植生； 3.可藉由机械施工缩短工期，就地取材，填放现状泥土、沙土、 砾石或天然级配，快速形成柔性结构的坚固重力挡土墙或护岸； 4.该机织有纺土工石笼袋具有较高抗拉强度，抗穿刺力，抗冻、抗老化等性能。 | 河川护坡、塌岸治理、人工湿地；高速公路、铁路边坡治理；山体滑坡抢险工程。 | 罗贻婷、颜璠、胡军、 张丽、赵凤利 | 北京格宾金桥环境科技有限公司 |
| TZ2011059 | 灌注型植生卷材护坡及绿化技术 | 1.通过在传统河道硬质护坡、道路两侧岩质边坡、多孔混凝土生态护坡以及土质边坡之上铺设具有耐久性的灌注型植生卷材，形成整体式的植物复合柔性护坡，满足生态系统可持续性及生物多样性的需求。 2.耐久性：紫外线下4-5年，植生后半永久；植生3-6个月后，植被覆盖度达95%； 3.土质边坡、道路两侧髙陡岩质边坡的坡面防护及景观绿化；传统河道硬质护坡的生态恢复及景观绿化；位变动区域坡面的保护及绿化；干旱地区坡面的植生绿化；多孔混凝土生态护坡的景观绿化 | 适用于生态护坡、坡面防护及景观绿化等领域。 | 吴智仁、沈鑫、郜志勇、谢修平、王倩、任柯、韩征月、郝嵬嵩、乐观 | 北京亚盟达新型材料技术有限公司 |
| TZ2011060 | 反滤混凝土砌块挡墙 | 1.由高强度反滤混凝土砌块砌筑而成，砌块形状为双孔箱型结构，由四周侧壁和中隔板组成，上下无顶板或底板。砌块采用渗透系数不小于1×10-2cm/s，强度不低于C25的高强反滤混凝土材料预制而成，整体刚度大。砌块侧壁和中隔板采取不等厚的楔形结构。砌块前部侧壁上部设置一定宽度和深度的开口。 2.主要性能指标为抗压强度（28d）：≥25 MPa；孔隙率：10%～20%；透水系数：1×10-1cm/s～ 1×10-2cm/s。 | 河道、湖泊、水库等水环境工程护岸生态治理工程；水源地生态保护工程；水景观工程；路域边坡景观挡土墙。 | 沈鑫、吴智仁、郜志勇、谢修平、王倩、吕晋旭、韩征月、任柯、郝嵬嵩 | 北京亚盟达新型材料技术有限公司 |
| TZ2011061 | 红壤坡地植生工程技术 | 在典型南方红壤丘陵水土流失区-江西水土保持生态科技园，于2005年6月至2007年6月推广山边沟、草沟、梯壁植草技术、草路、果园生态经营模式和水土保持植物优化组合等植生工程技术，建立了示范区34 hm2。推广示范区基本实现人口、资源、环境与经济的良性循环，主要效果： 1.水土流失综合治理程度达到87.6%，人为水土流失得到有效控制； 2.生态环境得到明显改观，植被覆盖率从48.7%提高到81.2%； 3.水土流失明显降低，水土保持减沙效率达到79.2%；土壤侵蚀模数减少80.0%； 4.农业生产条件有明显改善，土地利用结构更趋合理，土地利用率从52.5%提高到96.0%。 | 适用于山边沟、草沟、草路、梯壁植草、生态经济果园、植物优化等技术集成适用于红壤侵蚀区水土流失防治与生态建设。 | 杨洁、方少文、李小强、郑海金、谢颂华、喻荣岗、张靖宇、汪邦稳、莫明浩 | 江西省水土保持科学研究所 |
| TZ2011062 | 石砌岸排水孔藤本植物栽培技术 | 1.泥质陡坡地水保植物栽培技术，在坡度70度以上高2M以上，因坡度大，坡陡峭,土壤肥力差，应用耐瘠、耐薄、耐旱、耐湿生长快的木本、草本、藤本植物及花卉进行生态恢复，并达到当年成活率80%以上，覆盖率85%以上的生态效果； 2.坡度70度以上，高2米以上的石砌岸进行排水孔栽培进行生态恢复，即在石砌岸上原留下的排水孔，或在兴建过程中的排水孔中安装排水加肥器，保证原有排水孔作用，同时能将液体肥料和水能加入到石岸中植物根部，再在排水孔中填入营养土和栽植草本，藤本及花卉植物，成活率当年要达80%以上，覆盖率1—2年达到80%以上的生态恢复效果。 | 适用于水利、公路、铁路、市政、林业等领域中的石砌岸生态恢复与景观改造。 | 欧阳贵明、邓绍神、刘文萍、何鹏、贺小刚、谭娟、易泉川、张达东、欧阳自林 | 江西省萍乡市河岸堤防管理处 |
| TZ2011063 | 多功能实验水槽 | 1.获得实用新型专利证书。经验证，在设计上将总体误差降低到0.5mm,局部误差降低到0.2mm/m2,而且通过一种边壁和底板可调的方式，使水槽的精度可以随时调节，有效地提高了使用寿命。 2.便于PIV等先进设备的使用，可以拓展水槽的实验和测量范围，使水槽实验更为直观。设计增加了非恒定流和推移质的内容以及调坡功能，拓展水槽实验的应用面。 3.在水槽可以变坡的基础上，同时还增加了水槽宽度可以调节的功能，实用性强。 | 适用于水利枢纽开发、水资源利用、航道整治等复杂的工程技术难题和水力学的基础理论研究。 | 曲兆松、刘国强、李杰、高雯、张彩霞、王宇、任明轩、纪红军、贺延雷 | 北京尚水信息技术股份有限公司 |
| TZ2011064 | 河道淤泥固化技术 | 1.用于城市河道淤泥的预处理、无害化处理和资源化利用的集成技术。选用高效的单轴螺旋管道搅拌机、粉料自动供给机、空压机、格栅振筛机、拖泵、淤泥输送管道等组成综合化的淤泥固化工艺技术设备系统，使淤泥固化处理的效率大大提高，实现了淤泥固化处置的连续化和半自动化施工； 2.对河道淤泥中的有毒有害物质进行有效的钝化、消解和固封，固化后28天（及以上）淤泥固化土浸出毒性中的总镉（Cd）、总汞（Hg）、总铅（Pb）、总铬（Cr）、总砷（As）、总铜（Cu）、总锌（Zn）、总镍（Ni）；总硼（B）；总氰化物等指标符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）污染物控制项目浓度限值要求，处理后的淤泥固化土的承载比等物理性能得到大幅度提高，无臭味、无害、无毒，从污染物控制和物化性能来考虑，固化后28天（及以上）的淤泥固化土可以作为土地改良用土和工程用土来使用。 | 用于城市河道淤泥的预处理、无害化处理和资源化利用；用于受重金属污染的尾矿渣等类似问题的处置。 | 谢国华、陈永喜、张晓明、谢胜眉、闫晓满、张程、王士恩、白音包力皋、杜河清 | 广州市水电建设工程有限公司 |
| TZ2011065 | 堤坝除险加固高聚物注浆成套技术及装备 | 本项技术成果2011年获得河南省科技进步一等奖，申请中国发明专利9项、美国发明专利3项，形成技术标准1项。主要技术特性如下： 1.对坝体扰动较小。高聚物防渗墙注浆成槽板尺寸较小（锥头直径4～8cm，翼板厚1～3cm），采用静力压入、无水注浆方式，对坝体扰动较小； 2.高聚物注浆施工快捷，材料反应后15分钟即形成90%左右的强度，不需养生； 3.与堤坝防渗墙构筑技术相比，高聚物防渗墙技术可节省造价30%； 4.高聚物防渗墙密度一般为0.06～0.1g/cm3（可调整），有一定柔韧性，与土体紧密粘合，协调变形；抗渗等级10级，渗透系数小于10-8cm/s；稳定性较好； 5.高聚物注浆材料凝固体在长期被水浸泡的情况下不会降解或者腐烂。 | 堤坝除险加固高聚物注浆成套技术及装备适用于病险水库、堤防、尾矿坝、储灰坝、截污坝防渗加固和抢险抢修。 | 王复明、王建武、苏茂林、石明生、谭兴华、李宗坤、冷元宝、车爱兰、钟燕辉 | 郑州优特基础工程维修有限公司 |
| TZ2011066 | 液压铣削深搅建造地下连续墙关键技术 | 取得了国家发明专利（专利号：ZL200910032673.4），应用了低转速大扭矩液压马达直接驱动、动静配合加背压结构密封技术，研发了液压铣削深搅铣头； 液压铣削深搅施工工法可穿过复杂地层（如砾、卵层）施工，使墙体入岩、连续成墙。墙体由幅间铣削咬合，精度高，连续性、整体性强；防渗效果较好； 在地下管线不超过2米的范围内使地下管线的下部连续成墙； 铣削搅深度：36m，成墙厚度：60 cm，成墙效率：5～30m3/h，垂直精度：≤3‰ | 用于重要堤坝防渗处理，用于工民建的防（截）渗墙工程以及深基坑开挖的围护，构造墙及地基改良。 | 陈福坤、李春国、赵宏才、林坚、孙刚、李大进、吴平、王学海、薛玉文 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司、江苏科弘岩土工程有限公司 |
| TZ2011067 | XWQ-260型旋挖式清淤机 | 1.总长：11.00mm；总宽：2.70mm；总高：3.00mm； 2.船体尺寸：型长9.15m；型宽2.70m；型深1.10m；吃水0.70m； 3.最大挖掘深度：4.00m；挖掘宽度：2.15m；排泥距离：在排高3m时≤400m 4.泥泵浓度：20%-40%； 5.理论生产率：≥50m3h 6.发电机功率：145kw1900rpm； 7.泥浆泵：清水流量：260m3h；扬程：30m。 | 适用于中小型农田水利沟渠、鱼塘、河湖及城市河道。 | 张立明、韦力生、鲁仁勇、王波、李学荣、刘小伟、王勇、陈军 | 江苏省水利机械制造有限公司 |
| TZ2011068 | 钻孔压水试验综合测试仪的研制与应用 | 钻孔压水试验综合测试仪用流量传感器和压力传感器替换传统的流量表、压力表。流量传感器安放在地表采集水的流量信号，压力传感器放置于试段内，直接采集试段内的压力信号，通过专用软件来记录和处理数据。 1.主机为工控机，采用Windows操作系统和LabVIEW编写的压水试验程序，数据采集卡采用的是具有USB接口的专业模块，功耗低、稳定性强，便于携带和存放； 2.压力传感器为投入式，外径17mm，量程0～6MPa，输出直流电流4～20mA，精度为0.5％F.S。电缆长度一般为200m（具体根据孔深确定）。传感器及连接电缆密封可靠，在2MPa压力下可保持1000小时无故障； 3.远传发讯水表输出信号分辨率可达到0.5L/1个信号，量测范围可达1～100L/min；有两种供电模式，220V交流供电和内置电池供电；仪器能在－20℃～＋50℃环境下正常工作。 | 适用于水利水电勘察工程，铁路勘察、矿山的地质灾害治理等涉及地基基础防渗处理的工程，小口径原位测试等。 | 缪绪樟、易学文、郭 明、周晓、彭力军、杨裕恩、张宪君 、李文龙、王栋 | 黄河勘测规划设计有限公司 |