2010年度水利先进实用技术重点推广指导目录

附件

| 编号 | 技术名称 | 主要性能指标 | 适用范围 | 完成人 | 技术持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ2010001 | 面向水利信息化的应用集成中间件平台 | 1.结合防汛抗旱指挥系统、水利电子政务、数字黄河工程、水环境监测等水利信息化应用系统工程，推进应用集成中间件与水利行业信息化应用系统对接； 2.为水利数据中心运行平台建设提供技术支持，特别是针对目前分布数据源的特殊性，促进应用在数据层面上的集成； 3.研究开发了面向水利专业应用框架AAF（Advanced Application Framework）和WRAF(Water Resources Application Framework)，把水利业务服务组件作为完善和推广应用的重点； 4.研究开发实时水情交换与查询系统，并在全国防汛系统推广应用； 5.建立移动应用服务中间件平台，并在水利行业重点加以推广应用; 6.面向水利专业应用框架AAF（Advanced Application Framework）、WRAF(Water Resources Application Framework)获得计算机软件著作权登记证书，登记号分别为：2005SR03877、2005SR03878。 | 该技术可以应用于各级水行政主管部门和具体业务部门，可以扩大到防汛应用、电子政务、水环境监测、应用组件、移动应用等各种不同的业务领域。 | 常志华、胡彦华、汪妮、曾焱、成建国、黄藏青、陈岚、吴晖、赵阳 | 水利部水利信息中心 |
| TZ2010002 | 大流量排水抢险车 | 大流量排水抢险车主要有两种型式：整车式及半挂式，具有机动灵活，快速部署形成抽水能力快，排水量大，维护保养简单等优点。 大流量排水抢险车的主要性能指标： 序号; 检验项目; 技术要求. 1; 流量（m3/h）; 1800-3000-3600. 2; 扬程（m）; 3~7.7~10. 3; 专用机构作业油耗（L/h）; ≤20. 4; 专用机构100小时作业可靠性; 无故障. 大流量排水抢险车主要获得国家专利有：大流量排水抢险车、液压驱动轴流水泵及泵站液压系统、用于排水车的伸缩管、排水车的液压油冷却装置、排水车的水管快速连接装置、排水车的流体换向器结构、排水车的伸缩管密封结构、排水车平移举升滑动作业装置、用于排水车伸缩管的密封装置、半挂应急排水车、垂直入井作业排水车、排水车用多向导流体等。 | 无固定泵站及无电源地区；防洪抢险；市政排涝；围堰抽水；农业抗旱供水；湖泊、水库水环境治理；远程供水等领域。 | 林志国、张志民、张力伟、劂彬元、张功元、唐利剑、赖东琼、王玉祥、陈荣斌 | 福建侨龙专用汽车有限公司、天津水利电力机电研究所 |
| TZ2010003 | 大型水泵叶片可调机组内置式液压调节器 | 新型调节器主要由上面油箱、中间油缸和下面底座三部分组成，彼此用法兰连接，并通过调节器底盘安装在电机主轴的顶端，和电机主轴同步旋转。上油箱的箱内装有高压微型液压站，并储存液压油，箱外的上部装有3条集电环，以便向驱动油泵的伺服马达输送电能。中间油缸内装有活塞，将液体的压力能变成机械能供叶片操作用。下面底座用来支撑上部构件，与调节器底盘用法兰连接，调节器底盘用螺栓固定在电机主轴端部。底座外壳两边开孔，便于拆装螺栓，内有活塞杆和调节杆穿过。电机主轴为中空，内穿调节杆，并通过联轴节与活塞杆固结。此外，为防油缸漏油，在活塞周边、油缸上下盖板与活塞杆之间的间隙处各装两道密封。为观测叶片角度，油箱顶板装有机械传动测量支架和角度显示器（LED显示），可同时显示叶片角度和活塞行程距离，并装有485接口，与微机连接。操作时，调节器正负角度可任意设定终止点，并对其限位，以防止调节时损坏机组。 | 大型水泵叶片可调机组内置式液压调节器已开发出口径1.6m和2.8m大泵的配套产品。该技术可直接于防洪排涝和抗旱减灾、跨流域调水及工业供水的大型全调节轴流泵。 | 黄诚、陈坚、黄凯歌、周龙才、黄金明、叶渊杰、秦绍芝、徐艳茹、吴有权 | 湖北省公安县拓宇水利水电自动控制设备厂 |
| TZ2010004 | 激光法泥沙粒度分析技术 | 1.激光法泥沙粒度分析的仪器技术指标（以MS2000MU型为例）:(1)粒度测量范围：0.02～2000微米 ；(2)灵敏度：0.2%遮光度；(3)准确性：误差小于±1%（NIST标准粒子，D50）；(4)重复性：偏差小于±0.5%（NIST标准粒子，D50）；(5)采样速率：1000次/秒。 2.激光法泥沙粒度分析的测试技术指标（以黄河泥沙为测试对象）：重复性的标准偏差小于2（各粒径级百分数），复现性的标准偏差小于3（各粒径级百分数）。此指标已写入《河流泥沙颗粒分析规程》（SL42-2010）。 3.基于黄河泥沙的粒度分析目标函数回归模型技术指标：以传统法粒度成果为自变量，激光法粒度成果为因变量，确立的激光法与传统法转换目标回归模型为：Y=0.0018X2+0.7729X+2.6605，标准差小于6%。 | 适用于河流泥沙的粒度分析，以及泥沙粒度分析成果相关关系建立等研究工作。同时，通过实验室标准化建设，并经过计量认证，可对外开展其他粉体类别的粒度检测业务。 | 牛占 李静 吉俊峰 和瑞莉 马永来 王怀柏 张成 张建中 张永平 | 黄河水利委员会水文局 |
| TZ2010005 | 流场实时测量系统 | 流场实时测量系统经过软件产品质量检测检验中心的测试，测试结果显示：系统实现了使用手册中描述的功能，系统操作简便，运行稳定，用户手册完整，通过北京软件产品质量检测中心的软件产品登记测试。系统同时获得计算机软件著作权和国家软件产品认证，认证号：DGY-2004-0794，并且其核心技术已被授予国家发明专利，专利号：ZL200510073297.5，另外，应用于该系统的“示踪粒子”也获得实用新型专利，专利号为 ZL200520108588.9。系统的技术指标如下： 系统规模：单套支持16个摄像终端并行采集，同时通过局域网联接管理还可以支持16个以上摄像终端实现多套系统联网同步采集操作； 摄像终端的变形误差：经过标定高分辨摄像机（DPI大于500线）与不同型号高精度镜头的各种组合，使校正后的变形误差小于0.4 像素； 系统的测量误差：小于5%； 系统采样效率：15秒内完成一次完整采样和分析； 系统的同步性：16个摄像终端采集一组实时数据的同步误差小于0.12秒； 系统采样多样性：可以选择1至16个镜头对某指定区域进行采样； 识别功能：能识别流场外轮廓、岛屿、工程等实体； 分析功能：采样后，即可看到采样的图像结果并进行浏览、查询和编辑： 示踪粒子：跟水性良好，易回收。 | 系统适用于河工、港工和水工等物理模型试验中大范围表面流速场的实时测量，可高质量提交试验数据和成果。 | 曲兆松、李杰、任明轩、夏丽娟、李迎燕、韩丽烽、张雨、冯欢、纪红军 | 北京尚水科技有限公司 |
| TZ2010006 | JDZ系列翻斗式雨量传感器 | 包括JDZ05-1型翻斗式雨量传感器、JDZ02-1型翻斗式雨量传感器、JDZ05-1A型翻斗式雨量传感器、JDZ02-1A型翻斗式雨量传感器四种型号。主要技术指标： 承雨口内径：Φ2000+0.60，外刃口角度45° 仪器分辨力：0.5 mm（JDZ05型）；0.2 mm（JDZ02型） 降雨强度测量范围：0.01 mm/min ～ 4 mm/min 翻斗计量误差：≤±4%（在0.01～4 mm/min雨强范围） 输出信号方式：磁钢—干簧管式接点通断信号 开关接点容量：DCV≤12V，I≤120mA 工作环境温度；－10～＋50℃ 工作环境湿度；≤98%RH（40℃凝露） | 主要用于测量自然界降雨量，是各类水利水文自动化系统中的雨量传感器。 | 陈敏、周冬生、黄仲民、杨立丽、范春艳 | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| TZ2010007 | 水文资料整编系统 | 1.水文资料整编系统采用模块化结构设计，以我国南方片水文资料整汇编问题为主要开发对象，建立可视化的、集成化的支持水文资料整编、审查、复查与汇编等各个环节的水文资料整汇编软件系统，实现南方片不同类型水文测站、不同观测项目资料整汇编的统一化、规范化。 2.引入了GIS技术，建立GIS管理平台，能动态查询水文（水位）测站的基本信息、整编成果等属性数据，支持综合性的空间分析计算及管理功能。 3.集成了GIS信息管理、河道站水流沙资料整编、降水量资料整编、复杂的水文关系曲线图形处理、堰闸（水库）资料整编、降水固态数据处理、落差指数法水位流量关系处理、潮位资料整编、悬移质泥沙颗粒级配计算整编等功能模块，能覆盖我国南方所有水文测验项目的资料处理及分析。 4.具有GIS管理、水文资料数据录入、水文资料整编、图形处理、成果合理性检查等多功能合成，全新的功能设计是我国水文资料整编技术的创新。 5.符合国家水利行业标准《水文资料整编规范》。 | 适用于水文部门收集水文资料的成果整理与整编。 | 王俊、陈守荣、赵蜀汉、赖厚桂、张潮、姜贤瑞、李厚永、陈建湘、毛北平 | 长江委水文局 |
| TZ2010008 | 新型智能水文缆道系统 | 2007年10月通过了全国工业产品生产许可证办公室水文仪器及岩土工程仪器审查部的审核批准，获得全国工业产品生产许可证。“手持流速测算仪”、“水下信号传感器”于2008年8月获得国家实用新型专利证书；“手持流速测算仪”和“水文缆道智能控制台”于2007年获得高新技术产品认定证书。主要技术指标： （1）操作台 距离修正系数：水平：0.001～0.9999m 垂直：0.001～0.900m 计数显示： 水平：-999.9～9999.9m 分辨率：0.1m 垂直：-99.99～999m 分辨率0.01m 液晶屏显示：320*240图形点阵（5.7英寸）。 （2）距离传感器测距精度：0.7cm。 （3）双音频信号接收灵敏度：：双音频信号优于20mV。 （4）电脑上位机软件：符合国家水文规范要求。 | 水利、水文、水电、水库、环保、江河河道流量测验等领域。 | 韦定国、徐国琼、林小星、郑应成、黄振贤、张仲良、杨小兵、李 丹、李伟谦 | 广西水文水资源局、南宁强国科技有限公司 |
| TZ2010009 | 井灌区水资源监控设备V4.0 | 主要性能指标如下： （1）计量精度：水量＜5%，电量＜0.2%； （2）工作参数 时钟准确度：日误差≤0.5s（23℃）； 停电后数据保存时间：10年； 控制卡读写次数：100万次； 通讯波特率：发射频率：13.56MHz；访问卡速率：106Kbit/s； 主设备功率：＜5W； 整机寿命：无故障运行时间＞5万小时； （3）电气参数 正常工作电压：±20%（AC220V/380V）； 绝缘电压：≥2000VAC； （4）工作环境条件 正常工作温度：-20℃～+55℃； 极限工作温度：-25℃～+70℃； 工作湿度：0～98%，不凝结。 | 机井灌溉、水资源管理等领域。 | 冯阳、刘华东、张春贤、陈燕霖、李健华、王伶、张为民、杨威、部昱辉 | 北京嘉源易润工程技术股份有限公司 |
| TZ2010010 | 新型混凝土节水保湿养护膜 | 3天有效保水率（%）≥90 一次性保水时间（d）≥7 单位面积吸蒸馏水量（㎏/㎡）≥0.5 混凝土抗压强度比（%）≥90 混凝土抗折强度比（%）≥90 混凝土磨耗量（㎏/㎡）≤2.5 取得的专利： ZL01257450.3混凝土保水养护膜； ZL200320114090.4混凝土节水保湿养护膜； ZL200520049860.0混凝土保水养护膜； ZL201020137057.3一种复合型混凝土节水保湿养护膜 | 1．公路水泥混凝土基层、路面养生； 2．高速铁路轨道、机场跑道、港口混凝土养生； 3．桥梁桥墩、箱梁、涵洞、隧道等混凝土结构养生； 4．水利工程大坝、渠坡混凝土养生。 | 刘晓剑、刘小分、唐冬汉、罗建阳、谭书锡、王海利、赵健、黄水 | 长沙圣华科技发展有限公司 |
| TZ2010011 | 三防指挥协同会商平台 | 三防指挥协同会商平台定位于“为全国各地的三防指挥部提供一个通用的决策会商平台，同时也为非专业开发商提供二次开发平台”。该软件以结构化的三防预案为基础，抽象出智能化的业务决策模型；以Agent技术为驱动核心，构建三防会商的业务流程引擎；以SOA为架构，充分利用其标准化、异构性、松耦合的特点，整合三防指挥部各种业务信息，并在此基础上构筑可定制、可扩展的集成界面配置环境，确保用户可以根据实际需求与使用习惯，按需定制个性化的会商界面，展现计算机辅助决策成果，为指挥会商与决策提供服务。具体性能指标如下： （1）系统运行在双CPU2.4GHZ、内存2GB、网络带宽为100M的服务器上，可以同时容纳50个以上的用户； （2）在上述配置条件下，任何单一汛情信息的WEB查询响应少于2秒； （3）在上述配置条件下，系统处理单个汛情会商事务所需要的时间在6秒种之内；4、在上述配置条件下，任何一个三防预案模型的动画绘制时间少于5秒。 | 国家、省、市、县四级人民政府三防指挥部办公室 | 汤成锋，陈焕新，黄敏，汤仁贵，林灿文，汤辉，刘至仁，陈博嘉，江峰 | 福建四创软件有限公司 |
| TZ2010012 | 基于3G 的山洪灾害监测预警系统（SY-FXPDA2.0） | 该系统在数据传输的及时性和稳定性方面具有：遥测站发出雨情信息10秒之内，中心站即可收到雨情数据，在经过预警平台软件接收处理后，反映到PC客户终端的时间不超过1秒，如果用户使用的是移动PDA终端，其接收到水情数据的时间不超过5秒；当有暴雨来临，遥测终端在规定时间的雨量超过预警戒值后，系统会在15秒内向中心发布雨量加报数据；预警平台在收到加报数据后，会根据设定的预警条件实时发布降雨预警。由于采用PDA终端，无论用户在何处，都会在30秒钟之内收到预警信息，而且PDA终端可以用中文文字条形式实时发布预警，同时在软件预警模块中显示详细信息。为便于各级乡镇人员的安全转移，系统可以用手机直接呼叫灾区的预警广播系统。 | 适用于水利、国土部门及各级政府的山洪灾害的监测预警与防治。 | 吴强、汪征、贾盛宁、章建林、张大伟、侯培、李梦影、郭云亚 | 安徽赛洋信息科技开发咨询有限公司 |
| TZ2010013 | TC-1型钢架式多用根石探测器 | 由固定支架（船用和陆地用两种）、三角形旋转支架、电子显示器、升降器、过度轮、牵引器、牵引绳、测线、行走滑车九部分组成。其主要工作原理是：（船用）用两对夹板把船固定支架固定锚桩上。船用固定支架为长1.3米，直径7厘米圆筒。把三角形旋转支架底支杆装入船用固定支架内，把升降器、过度轮、行走滑车、牵引器、牵引绳、铅锤安装在三角形旋转支架上，平距通过牵引器、牵引绳、行走滑车进行测量。水深通过升降器、、测线、铅锤、行走滑车进行探测，以达到根石探测的目的。（陆地用）陆地用固定支架为三角形旋转可调节支架，三个腿中间有一个高1.15米，直径7厘米的圆筒，三个腿上安有可调节螺栓，用于调整固定支架的水平和三角形旋转支架的垂直，确保探测精度，三角支架也比较稳定。把三角形旋转支架底支杆装入船用固定支架内，把升降器、过度轮、行走滑车、牵引器、牵引绳、铅锤安装在三角形旋转支架上，平距通过牵引器、牵引绳、行走滑车进行测量。水深通过升降器、、测线、铅锤、行走滑车进行探测，以达到根石探测的目的。该探测器可以360。旋转，可以进行多点探测。获实用新型专利证书，专利号ZL 2009 2 0158324.2。 | 水库、大坝、河道整治工程、航道水下地形探测。 | 申君荣、付邦勤、李贵想、苏金超、 边一飞、于文堂、史秋香、左杰、周林跃 | 菏泽黄河河务局 |
| TZ2010014 | 黄河河道整治工程根石探测新技术 | 浑水探测深度大于20m，沉积泥沙穿透厚度大于10m，纵向误差小于20cm，测点密度达到分米级。实测最大含沙量达278kg/m3。2009年1月通过水利部国际合作与科技司科技成果鉴定，认为研究成果总体达到国际先进水平，其中在小尺度精细化根石探测等关键技术的综合集成方面达到国际领先水平。主要创新点如下： （1）将海洋调查专用的大功率非接触式浅地层剖面仪应用于多沙河流根石探测，并配合自主开发的数据处理与解释软件，提出了浑水与淤泥界面、浑水与根石界面、淤泥与根石界面的判定方法； （2）将RTK移动测量GPS定位系统、浅地层剖面仪、自主开发的船载探测系统有机配合，保证在实时同步情况下，采集的脉冲信号与定位数据相匹配，提高了采样密度和精度，实现了小尺度水域的精细化探测； （3）自主研发的专用数据处理软件实现了探测影像和波形绘制、航迹测线合成、反射界面追踪、成果综合分析等功能。 | 用于防洪工程和港口工程中的水下基础探测、水下地质勘察、水下隐蔽物探测等。 | 胡一三、郭玉松、谢向文、张晓予、冷元宝、张宪君、马爱玉、王志勇、刘建明 | 黄河勘测规划设计有限公司 |
| TZ2010015 | 基于W-OH功能复合材料的可持续固沙绿化技术 | 1.使用浓度低，当用于可持续荒漠化防治时，W-OH溶液的喷洒浓度仅为2-4%； 2.固化速度快，W-OH功能复合材料以任意水质的水为固化剂，固化时间5-20分钟，可迅速实现化学固沙并形成W-OH固结层； 3.固结层多孔质结构，通过控制W-OH溶液的喷洒量和浓度，设计固结层厚度为5-50mm，孔隙率为(15±5)%； 4.固结层强度高，喷洒浓度为3%时，抗压强度为1.1MPa以上，随着喷洒浓度的增加抗压强度显著提高，且具有良好的抗拉和弹性性能； 5.固结层耐久性好且可控，其自然降解周期可在30年内通过紫外线降解可控剂(W-US)进行控制； 6.固结层抗风蚀性良好，浓度为3%的W-OH固结层可抗25m/s的强风沙蚀； 7.固结层保水性能优异，施工60天后仍能保留沙土中30~40%的水分; 8.施工性好，每人每天可以喷洒施工300平方以上的面积。 9.共申请专利6项，其中日本专利２项，国内专利4项。 | 适用于各类风蚀草地、水土流失等原因造成的荒漠化防治和生态恢复，以及沙尘暴的防治等多种用途。 | 吴智仁、李润杰、杨才千、赵晓冬、高卫民、岩下健太郎、稻垣广人、郜志勇、徐刚 | 江苏艾特克环境工程设计研究院有限公司 |
| TZ2010016 | 现浇反滤·植生生态混凝土护坡技术 | 1．现浇植生型高强生态混凝土 抗压强度（28d）：10-25MPa 孔隙率：20%-30% 透水系数：0.1cm/s 2.现浇反滤型高强生态混凝土 抗压强度（28d）：15-30MPa 孔隙率：15%-25% 透水系数：0.1cm/s | 河道、大坝生态护堤（土坝迎水侧护坡、坝脚反滤体、库区消落带高边坡）；水源生态保护工程、景观工程。 | 吴智仁、赵晓冬、陈振汕、杨才千 | 北京亚盟达新型材料技术有限公司 |
| TZ2010017 | 碳素纤维生态草 | 碳纤素维是通过特殊热处理工艺造成“具有微细石墨结晶结构的纤维状碳物质”，兼备轻量、优异的机械性能，以及碳质具有的特性。由12000根直径为7微米的微细纤丝集束而成，提供了极大的生物附着面积，比表面积约为800～1000m2/g。碳素纤维利用其极大的比表面积来捕捉污染物，附着的有益微生物群能够快速形成生物膜，生物膜与污染水体不断接触的过程中将污染物进行吸收、降解和转化。具有良好的弹性能够在水中摆动而形成很强的污染物捕捉和分解效果。 碳素纤维生态草经太阳光等射线照射后发出声波，其波段与微生物感知波段吻合并形成呼应，促使微生物迅速聚集在碳纤维周围。其发出的声波一方面激活微生物，提高微生物膜的活性，促进污染物分解速度；另一方面，通过声波吸引鱼虾贝类聚集在其周围，形成具有生产者、消费者、分解者的完整生态链。同时碳素纤维柔软且表面形成黏着性的生物膜，是鱼、虾、贝类等水生生物优良的产卵、生息的繁殖场所。 | 河流、湖泊、水库、海域、景观水体、水产养殖场等水体原位净化与生态修复；中水深度处理、工业/生活污水处理、污水处理厂接触氧化工艺升级改造等水处理领域。 | 王丽妹、王兰杰、邵海波、林绚丽、曹孟仁、白培峰、孙杰、薛景升、李洪宁 | 北京京阳环保工程有限公司 |
| TZ2010018 | 生物砖排水沟技术 | 该技术采用留有种植孔的预制水泥砖为材料，在坡面上砌成截、排水沟，然后在水泥砖的种植孔内注满含有草籽的营养土，待草籽发芽长大后，绿草能够完全覆盖排水沟的水泥砖砌体。生物砖排水沟技术能使坡面排水有序流动，还与周边绿化连为一体，不产生新的景观破坏，有利于水资源的利用和坡面植被的恢复。 | 可应用于开发建设项目截排水沟、农田或果园排水沟、三级以下河道清淤边坡防护。 | 孙发政 | 深圳市大自然生态园林技术有限公司 |
| TZ2010019 | 便携式水体综合毒性测试系统 | 性能指标如下： 测量时间：默认15秒（6至20秒可选） 发光范围：20 – 1000 相对发光单位 (默认模式) ；20 – 2000 相对发光单位 发光精度：差异系数2% 筛查范围：0 - 100% 抑制率 (10-90% 线性抑制) 筛查准确度：差异系数6.7% 发光细菌：符合ISO11348的冻干费氏弧菌 (NRRL B-11777) 细菌储存温度：-18℃可存储一年, 最高25℃时可存储最多一个星期 测试参数：砷、发光毒性、余氯、总氯、铂钴色度、神经毒剂、杀虫剂、pH、总溶解性固体（电导率） 试剂保质期：发光法-18℃可保存1年，化学法：2年。 | 可用于环保、水利、卫生疾控以及自来水供水等领域。 | 美国哈希公司技术 | 美国哈希公司北京代表处 |
| TZ2010020 | GYT系列高油压水轮机调速器 | 转速死区ix≤0.04%; 静态特性曲线线性度误差小于5%； 随动系统不准确度小于5%； 自动空载三分钟转速摆动相对值≤正负0.15%； 接力器不动时间小于0.2秒； 平均故障间隔时间不小于8000小时。 | 中小型水电站混流式机组调速器控制，高水头冲击式机组调速器控制，双调节水轮机组调速器控制。 | 贾宝良、潘熙和、王丽娟、王爱生、刘立祥、周国斌 | 长江科学院 |
| TZ2010021 | 水电站水轮机叶轮抗空蚀新技术 | 1.复合树脂砂浆配比：环氧树脂100克，固化剂40克，棕刚玉700克，助剂30克； 2.改性聚氨酯物理性能：抗张强为40-60MPa；邵氏硬度为95A-70D；回弹率为40-58%；比重为1.07-1.21/cm3；NBS磨损指数为200-500%；耐磨指数为8。 | 水电站的过流部件（水轮机叶片、蜗壳、固定导叶等）、大型水泵、水工建筑物、厂矿企业的机械设备、油田等。 | 武现治、和瑞勇、郭维克、 张庆霞、赵圣立、李莉、金锦 | 黄河水利科学研究院 |
| TZ2010022 | 地层地温测量仪的改造升级 | 1．本系统温度测量传感器的分辨率0.05℃； 2、本系统检测深度15m； 3．本系统可配置12个地层温度测量传感器； 4．本系统获得两项实用新型专利：堤坝渗流通道检测用地温测量系统（专利号：ZL 2007 2 0143480.2），堤坝渗流通道检测用快速地层温度测量传感器（专利号：ZL 2007 2 0143481.7）。 | 用于大江大河大湖险工险段，准确探测并界定管涌、散浸位置及范围，还可用于堤坝渗流通道检测。 | 姚成林、贾永梅、邓中俊、李平、鲁英、王会宾、王万顺、张新沂、杨安辉 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2010023 | LHW立式混流泵 | 符合混流泵技术条件GB/T13008-1991，轴端使用油封密封，克服漏水导致出水率低的问题，产品平均效率达到83.5%。产品被授予一项实用新型专利，专利号：ZL2007 2 0192798.X；一项外观设计专利，专利号：ZL2005 3 0103864.8；通过浙江省机电产品检测所检测合格，农业部农业机械试验鉴定总站鉴定为部级，并于2008年11月获农业部颁发的农业机械推广鉴定证书。 | 用于农业排灌，抗洪排涝，水产养殖等领域。 | 夏国春、周建平、李青 | 杭州叶洲泵业有限公司 |
| TZ2010024 | 灌溉用过滤器系列 | 泥沙分离器：ZL96204592.6，实用新型专利。地下水过滤器，清除水中的泥沙。 水控隔膜阀：ZL96204593.4，实用新型专利。田间自动控制阀。 管道出水口鞍座：ZL97218562.3，实用新型专利。快速出水口安装。 多级组合式过滤器：ZL97218563.1，实用新型专利。复杂水源杂质过滤。 一体式砂网过滤器：ZL200520004907.1，实用新型专利。地表水过滤器，清除水中有机杂质。 无动力反冲洗过滤器：200910080285.3，发明创造专利。无需动力，大流量水处理器。 | 农业灌溉、园林绿化等行业的节水灌溉工程。主要为渗灌、滴灌、微喷、涌泉灌等节水灌溉工程的处理设备。 | 邹云、阎凤桐、王军朝、尚昕 | 北京通捷机电有限责任公司 |
| TZ2010025 | 灌区远程水量超声波监测系列产品 | 水利水文远程遥测超声波系列产品，主要是应用超声波技术原理，结合微电子技术、现代通讯技术组合而成。 1．仪器技术集成度高，尺寸小，测量系统和GPRS数据传输系统一体化配置； 2．全系统休眠自唤醒节电模式，在常规仪器用电量的基础上降低了95%以上，节省了容易遭遇盗损坏太阳能的配置及成本开支； 3. 安装方式简单，安装材料价格低廉；仪器可实现隐匿性安装，在闲灌期间可方便取回入库； 4. 仪器测量精度高、分辨率高，水位仪器可满足mm级和cm级测量；水面蒸发国内唯一能够实现0.1mm精度的全自动化产品；雨量仪器是国内唯一能够实现任意雨强测量并满足0.1mm精度的全自动化产品 5. 国内唯一能够实现北方及西北地区冬灌时可测量水库冰层以下水位自动化监测的水位仪器。 6. 重点突破野外农灌应用仪器实用性欠缺和成本费用偏高二大问题。 | 1.水库、湖泊、河道水位监测及防汛预警监测；2.各种渠道、各种水质、各种泥沙水体量水信息自动化；3.多种直径规格、多种材质管道量水信息自动化；4.高精度、高分辨率的水面蒸发全自动测量并实现无人值守；5.实现任意雨强的全自动测量并实现无人值守。 | 张新潮、邹文胜、张博 | 武汉先达监测技术有限公司 |
| TZ2010026 | 农田信息监测与灌溉管理远程控制系统 | 农田信息监测与灌溉管理远程控制系统主要由监控中心、气象站、墒情监测站、阀门控制器、电磁阀、阀门工作状态反馈器等部分组成。 1.系统通讯：监控中心与电磁阀间的通讯采用无线通讯模式，通讯频率为433MHz或2.4GHz公用频段，通信传输距离可达3km，无网络通讯费;系统通讯端口支持GPRS/GSM无线模式；系统设计为即插即用方式，网络响应速度在1分钟以内。 2.农田墒情实时监测站具有土壤水分信息采集、显示、分析和存储功能，电磁阀时序控制及其状态反馈信息收集、显示、存储、处理、报警功能，设备供电情况实时数据显示等功能。 3.灌溉远程自动控制模块由电磁阀、阀门控制器、状态反馈装置等组成。电磁阀开关状态可通过状态反馈传感器实时传送到首部控制中心；电磁阀工作时无干扰，性能稳定；阀控器（RTU）支持4路脉冲式电磁阀控制，可靠动作次数大于1万次；阀控器防水性能高，其电源采用4节5号电池供电，正常使用寿命不低于6个月,在首部控制中心可以显示电池电压状态。 4.硬件电路能容忍电源反接、电源和通讯线的错接，并能防雷、防电磁干扰等处理。 | 适用于农田墒情监测与水分管理决策、滴灌系统工作状态监测报警与远程控制、温室环境远程监控。 | 马富裕、郑重、王航 刘恩博、陈赞辉、崔静、樊华、李江全 | 石河子大学、新疆石达赛特科技有限公司 |
| TZ2010027 | 微润灌技术与设备 | 渗水速度： 通过调整灌溉管内的静压控制管的出水速度，在系统允许压力范围内，出水速度可在1-1000毫升/小时•米范围内任意调节。主要性能指标如下： （1）抗拉力≥100 N （2）断裂伸长率≥20% （3）耐静水压≤0.10 Mpa （4）接口耐拔拉力≥50 N | 1．农业灌溉、设施农业；2．山区林果业；3．经济作物及沙产业； 4．沙漠地区生态造林，退化草原恢复；5．城市园林、草坪、绿地、建筑屋顶绿化等。 | 杨庆理、杨潇、崔广学 | 深圳市微润灌溉技术有限公司 |
| TZ2010028 | 灌区低功耗太阳能闸门监控系统 | 1.RTU性能指标： A/D 分辨率：12位；通讯接口：RS232, RS485；通讯波特率：2400bps；电源：+12V；功耗：待机≤20mA ；LCD显示：128*64图形LCD；模拟量输入接口：4-20mA四路，其它四路；开关量输入输出接口：带光电隔离、输入8路、输出4路；工作环境：温度：-10-50℃；湿度：《98%RH；平均无故障工作时间（MTBF）：20000小时。 2.直流螺杆启闭机获得2009年度国家专利局颁发的实用新型专利证书。1-3吨启闭机，电机功率为180-500W。 | 适用于农业灌区大量分散、偏僻1-3吨灌溉闸门控制，实现闸门自动控制，达到计划配水目标。 | 许明祥、任茂昆、王小平、钱建龙、聂文慧、汤文华、代春兰、李咏霞、熊骥 | 湖北省水利水电科学研究院 |
| TZ2010029 | 生物慢滤水处理技术 | 生物慢滤水处理技术基本原理是充分利用山沟溪水（冲沟水、水库水、堰塘水）自流，缓慢通过粒径d为0.1—0.3毫米、厚度大于50厘米的滤料（石英砂或河砂）过滤，由于滤料表面吸附和截留了水中的有机物及矿物质，为水流中的微生物的生长提供营养，在太阳照射下，微生物在慢滤池中的细砂表面生长、繁殖，随着时间的推移，一般为1—2个月，在慢滤池滤料表面会形成一层厚度b为1.5厘米左右含有多种微生物或藻类生物粘膜（Schmutzdecke）。 该技术运用水生植被—微生物群（生物黏膜）—水生动物（原生动物和后生动物等）吞食和捕捉、复合与组合、平衡和控制作用和新陈代谢对水体进行修复和净化。形成了一个完整的生态平衡系统。方法：人工（或自然）培育生物膜和生物植被，模拟大自然天然净水过程，使人类获得一种生态环保水。 | 农村饮水安全、中小型集中供水。 | 姚大志、杨香东、向清炳、汪富贵、郭启田、龙泰星、向阳、黄发明、刘启斌 | 宜昌市水利水电局、宜昌市水利学会 |
| TZ2010030 | 农村一体化净水技术及装置 | 运用水处理微生物学，提出了用于农村饮用水净化处理的细胞包埋技术，利用水流通过管道时形成的负压，将生物细胞送入过滤器中，研发了生物细胞包埋及生物细胞添加装置；利用地势位差做动力，根据虹吸原理，研制了超低位差势能定比定量投配装置，彻底淘汰了计量泵和电器设备；采用十几项自有专利技术研制了高纯二氧化氯发生器；研发了一体化智能型净水装置,集成了生物滤料、位差势能投配技术、二氧化氯消毒技术；采用不锈钢和PVC材料制成，分体式设计，可根据水质情况组合成套。 水质净化效果能够达到农村小型集中供水工程水质指标，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，经四川省乐至县疾病预防控制中心和四川省泵类及通用设备产品质量监督检验站检验，该装置符合《饮用水一体化净水器》（CJ3026-1994）、《化学法二氧化氯发生器》（Q/75284814X.001-2010 HL-X）标准要求。 | 适用于中小规模给水及水处理工程，解决浅井水、地表水、微生物超标水、微污染水源的水质问题。 | 周芸、耿琳、田麒麟、何荣智、郭万城、李凤山、李昊、颜廷熠、田蓉 | 四川省水利科学研究院 |
| TZ2010031 | 天然矿物质免再生除氟设备 | 本技术由硅氧、锆氧四面体组成的含水骨架型天然矿物质新型免再生除氟材料。二氧化锆是很好的除氟材料，本项目技术将二氧化锆处理成为纳米级后，与二氧化硅复合形成新型的纳米级硅-锆复合材料，使得其吸附容量大大提高，其内部含有许多空穴和通道，结构开放性大，具有很大的比表面积，孔穴和通道占该材料的晶体体积的50%以上，因而能产生较大的扩散力，具有很好的离子交换性、吸附选择性和催化性。加入强氟离子捕捉剂后，强阳离子电解质可以迅速捕捉水中的F离子，形成离子团，可以不断的扩充氧化锆的吸附容量。在反洗的同时将F离子和捕捉剂去除，而除氟材料中纳米级氧化锆的吸附能力却得到扩充。 氟离子含量为0.2-0.7mg/L，即符合国家饮用水标准，又保留适合人体需求的氟离子浓度；无需调节原水PH值；无需再生，工艺简单；运行费用低（0.1-0.3元/吨）；天然矿物质，无危害，使用寿命长。 | 应用于农村乡镇、城镇小区、机关团体，建设中小型LH净水站；应用于日产几十万吨的水厂等。 | 阎勇刚 | 青岛兰海希膜工程有限公司 |
| TZ2010032 | 薄壁预应力钢筒混凝土管(BPCCP) | 管径：DN1400mm-DN4000mm 工作压力：0.1MPa-2.0 MPa 覆土深度：不大于6m 管壁厚度：PCCP管壁厚度的30%-50% BPCCP技术已获得国家专利，专利号ZL200720097185.8。 管壁厚度降低为常规PCCP管径的1/16至1/32，自重仅为常规PCCP的50%，自重降低使管材制造、运输、安装铺设、管线运行等环节都得到优化。BPCCP管材选用高强钢纤维混凝土，可明显改变普通混凝土抗压、抗拉、抗弯、抗冲击、耐疲劳、阻裂、限缩等多方面的性能。提高工效，缩短施工工期，施工成本显著降低。BPCCP由于其管芯壁厚较薄，而且管芯采用钢纤维混凝土，因而在施工中回填土一旦夯实，该种管道本身承受的荷载（包括静、动荷载）很小，甚至能够减小到普通PCCP承受荷载的1/10，受到损伤的几率大大降低，更好的保证管道的正常运行。能够适应国内不同地质条件和地基承载力的要求，即使是沙漠和沿海等地基承载力低的地区都可以得到广泛的应用。 | 用于水利引水工程、城市给水排水干管、农田灌溉、工厂管网、电厂补给水及冷却水、倒虹吸管等。 | 赵斌、张亮、朱满、朱莹 | 天津万联管道工程有限公司 |
| TZ2010033 | 碟管式反渗透移动应急供水设备 | 产水量：300吨/天； 运行压力：15bar； 运行温度：15-25℃； 出水优于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 碟管式移动应急供水设备（车）行驶性能符合GB7258第7.2条规定，驻车制动符合GB7258第7.4条规定； “碟管式反渗透移动应急供水设备”获国家重点新产品证书； “应急饮用水供水系统”实用新型专利证书。 | 抗震救灾、饮水安全、野外作业、野战野营、污染控制、后勤保障等。 | 韩德民、王晶、齐奇、宋延东、杨光、 牛媛媛、萨莎、陈志宏 | 北京天地人环保科技有限公司 |
| TZ2010034 | TJCF(S)除氟净水装置 | 利用化学稳定性好的活性氧化铝为交换吸附剂。活性氧化铝是具有高孔隙率，水源水自上而下通过活性氧化铝层，水中的氟不断被活性氧化铝吸附，氟砷在活性氧化铝表面及孔隙中形成羟基络合离子团而除去。对氟砷有选择性地去除，而且不吸附其它离子，对水质前置处理的要求不十分严格。 除氟除砷过程为：除氟除砷→反冲洗→再生→清洗→除氟除砷。 性能特点: （1）工艺先进、结构紧凑、吸附容量大、占地少、单位面积产水率高； （2）利用特殊的除氟除砷滤料将饮用水中的氟、砷吸附，不要求对水中进行絮凝反应,也不需要投加任何药剂； （3）操作简单、运行周期长、出水水质稳定、无泥渣排放，还能有效降低水色度、浊度； （4）设备安装观察视镜，可以随时检查设备内部运行状况，运行费用低； （5）可单台或多台串联、并联使用。 | 除氟除砷净水装置广泛应用于医药行业、电子行业、工矿企业等以地下水为水源的生活用水和工业用水，矿泉水，纯水预处理除氟，及含氟超过10mg/L、含砷超过1mg/L的工业排放废水处理。 | 邹云、阎凤桐、王军朝、尚昕 | 北京通捷机电有限责任公司 |
| TZ2010035 | GXZ生活饮用水净水器 | 1．原水水源应符合GB3838《地面水环境质量管理标准》中的Ⅰ类、Ⅱ类水标准，其原水浊度允许≤1500NTU，短期可达3000NTU； 2．出水水质达到国家饮用水标准《生活饮用水卫生标准》，GB5749-2006的要求。 常规指标：色度≤15；浊度≤1.0NTU；肉眼可见物不得含有；PH值6.5~8.5；臭和味：不得有异臭、异味；余氯≥0.3mg/l；细菌数≤100（CFU/100ml）；总大肠菌群不得检出； 3．设备运行参数： 反应时间：8～12min； 稳流区流速：2.3～2.7mm/s； 滤速： 8-10m3/h 反冲洗强度：15L/(㎡.s)； 反冲洗时间：4～5min； 设备水头压力：≥8m 4．设备采用SUS304食品级不锈钢材料制造。 5．相关的专利证书： 实用新型专利：高效净水设备（ZL20082010326.6） 实用新型专利：清水池水位自动控制装置（ZL200920136635.9） 发明专利：净水用反应沉淀器（ZL200810071519.3） | 农村、乡镇、农场、远离城市的中小型企业单位、部队营房、风景区、施工区的生活饮用水净化及消毒，并适合无电力供应地方的水净化问题。 | 陈海鹰、檀冰 | 福州海恒水务设备有限公司 |
| TZ2010036 | 真空管道整流(零碳)高速输水系统 | 真空管道整流(零碳)高速输水系统技术是基于类似于管道列车在阻力极小的真空管内高速运行的工作原理。经过整流梳理后的流体呈“亚层流”流态，在管道高于水面部位形成高速运行所必须的高真空，即能确保整条管（网）道百分百充满水、不掺气，不窝气；利用水头势能的拉动牵引，流体将以更高的流速前进。沿程无需设置排气阀，并迅速排除管网中原有窝存的气体，水头损失降低20%-60%，可提高整个管网末端出水压力30%-50%及延伸输水距离40%以上。流量将提高20%-80%，配套管道直径300mm－8000mm，输水管道可跨越比水源液面高八米障碍物；流体压力反而降低10%左右，形成高速微低压状态，有利于保护整个管网。该输水系统应用重力流各项工程（压力流工程应先转变为重力流）无需改变工程现状、无需变更管径和动力。 | 跨流域大型调水工程、长距离引水、自来水配水、水电站引水、虹吸洋底矿物、地下水回灌、农业灌溉、虹吸溢洪。 | 翁友彬 | 泉州市丰泽大禹真空输水科技有限公司 |
| TZ2010037 | 灌浆参数监测系统-6型灌浆自动记录仪 | 1.适用环境：温度范围-10-60摄氏度，湿度小于90% 2.压力显示分辨率:0.01Mpa 3.流量显示分辨率：0.1L/min 4．密度显示分辨率：0.01g/cm3 5.输入供电电源：AC220V(浮动15%) 6.单段连续灌浆时间：≤20小时 | 适用于基础防渗灌浆、回填灌浆、固结灌浆、混凝土接缝灌浆和结构补强等灌浆施工中。 | 姚振和、郭亮、饶小康、黄跃文 | 长江科学院 |
| TZ2010038 | 百图水利设计软件包 | 该成果给予Windows操作平台，采用Visual C++编程语言，采用面向对象的开发技术，人机界面友好，输入数据简单直观。 依据水利行业最新标准规范编写，成果符合设计要求。该成果工作效率高，能大批量减轻技术人员劳动强度。 | 适用于大、中、小型水利工程设计。 | 尚未、王玎、曹先玉、任晔平、刘晓惠、杨长虎、吴现伟、刘希成、郭士红 | 济南百图水利科技开发公司 |
| TZ2010039 | 水工多功能特种水泥基材料 | 具有的性能指标如下： （1）一天强度可达C60，2小时强度可达C20。 （2）动水条件下施工抗流失流速0.5m/s，可进行水下流动水中锚固。 （3）可以低温快速凝结，最小凝固时间3min。 （4）可用于结构快速植筋,自流平灌浆。 （5）灌缝材料的强度大于原结构。可处理大于0.4mm宽以上的混凝土深度裂缝。 本项技术成果取得的相关专利有2项： （1）便于预应力锚索锚固的装置，专利号ZL200820072081.6。 （2）一种无墩水闸，专利号ZL200820072081.6。 | 用于各类有特殊要求的水工混凝土结构，用于旧建筑物改、扩建及混凝土裂缝处理或低温水下锚固、灌浆。 | 郑铎、娄军海、杨金良、周继元、朱振学、于乾贤、张庭秀、李佳超、张晓辉 | 吉林省水利科学研究院 |
| TZ2010040 | 大中型水库管理系统 | 1．系统于2007年10月30日通过软件评测； 2．系统自定义了数据上报的文件格式，上报数据文件更小更精简，生成速度的更快，避免了WORD文件过大且生成速度慢的缺点，可以更方便将水库监测数据打包上报，根据测算打包某水库1975-2005年全部监测数据，生成时间小于1min，文件小于5MB，可以方便的使用优盘或电子邮件的形式上报。通过数据上报和数据导入操作，方便的进行上下级间数据文件的上报和决策工作； 3．系统通过密码设定、数据恢复、备份等功能，具有较好的数据保护功能，确保了用户的数据安全； 4．系统具有较为强大的查询统计功能，并可将查询结果输出，使用其他编辑软件（如：Excel，Txt）进行处理；系统还提供了监测分析功能，通过录入的数据形成过程线、相关线、浸润线等相关分析线，来间接判断水库是否出现险情。 | 该系统可以运用到省市县各级水利主管部门、水库管理机构和大中型水库管理单位。 | 吴强、贾盛宁、汪征、董肖、章建林、张大伟、李梦影 | 安徽赛洋信息科技开发咨询有限公司 |
| TZ2010041 | 水渠混凝土数字化摊铺设备 | 1.HXT-1水渠基面土层铣刨切削整平设备技术参数： 坡长; ≤30m; 坡度; ≤; :1; 工作宽度. 2000mm铣刨深度; 0-300mm; 最大效率; 60m3/h; 工作精度; ≤5mm/2m. 2.HTP-1水渠混凝土数字化自动摊铺设备技术参数： 坡长; ≤30m; 坡度; ≤1:1; 工作宽度; 2000mm. 工作厚度; 80-300mm; 最大效率; 90m3/h; 振捣频率; 0-12000Hz. 整机重量; 10-20t; 总功率; 60kW. 3.HTM-1水渠混凝土自动抹光设备技术参数： 坡长; ≤30m; 坡度; ≤1:1; 工作宽度; 1500mm. 最大效率; 300m2/h; 叶片角度; 0-15度; 工作精度; ≤3mm/2m. 整机重量; 8-10t; 总功率; 60kW. | 主要适用于水利工程中各种大型渠（河）道、水库内坝、公路及铁路基坡等基面土层的切削整平、路基坡面等混凝土衬砌、及衬砌后表面抹光。 | 杨永革、杨雷、翟立川 | 北京华洋建设开发有限公司 |
| TZ2010042 | 钢坝闸 | 经水利部水工金属结构安全监测中心出具的检测报告得出的结论，钢坝闸达到以下标准： （1）《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018-2004） （2）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB11345-1989） （3）《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007） （4）《热喷锌及锌全金涂层试验方法》（GB9794-1988） 钢坝闸门于2008年6月获实用新型专利证书，专利号ZL200720041047.8。 | 主要使用在防洪、景观水闸、湿地蓄水、城市河道蓄水、电站、船闸、水库、河道整治等工程中。 | 陈正、陈文珠、徐家麟 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 |
| TZ2010043 | CTF混凝土增效剂 | CTF混凝土增效剂掺量为胶凝材料的0.6%，在保证混凝土综合性能的情况下，可降低水泥用量10-15%。CTF混凝土增效剂可消除泌水及离析、减少泵送摩阻提高可泵性、提高砼粘聚性、减少砼裂缝、节省成本等特性。 2009年通过广东省建设厅科技成果鉴定，通过广东省科技厅的科技成果备案，取得ISO9001管理体系认证。2010年取得住房和城乡建设部科技发展促进中心颁发的“全国建设行业科技成果推广项目”证书（证书编号：2010029），通过全国高科技节能减排促进中心组织的专家评审，获得重点推广产品证书。（证书编号：高节（荐）字 JNJ GSJ 0090） | 砂浆及混凝土搅拌站、管桩、水泥制品及构件、铁路及水利工程项目等。 | 潘亚宏、冯庆革、阮树求、杨德坡、阮汉斌、苏良佐、罗封 | 广州市三骏建材科技有限公司 |
| TZ2010044 | PTN石油沥青聚氨酯渠道接缝材料 | 1.物理力学指标： 密度(g/cm3)：1.18 表干时间（h）：11h无粘着 流动性：下垂度≯3mm 最大伸长率（（%）：520 拉伸模量（MPa）：1.0 低温柔性：-30℃，无裂缝 2、卫生性能指标： ＰＨ值：不改变 挥发酚含量：＜0.0001mg/L 砷、汞、铬、铅、银＜0.0005 mg/L 符合国准GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。 | 适用于渠道、渡槽、箱涵、大坝以及机场、高速公路、铁路、隧道、热力管网、水厂等工程的施工缝、伸缩缝。 | 张慧莉、田堪良、汪有科、娄宗科、何武全、李安国、张爱军、姚汝方、李光宇 | 西北农林科技大学 |